ЧЕМПИОНАТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА- ЮГРЫ

«АБИЛИМПИКС – 2019»

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

по компетенции

«Облицовка плиткой»

г. Нижневартовск

2019

Содержание 1. Описание компетенции.

1.1.Актуальность компетенции.

Профессия «облицовщик-плиточник» не только входит в список самых востребованных и хорошо оплачиваемых профессий, но и является, в определенной степени творческой, особенно в частном сегменте, где плиточник не только выполняет работы, но и часто обсуждает и принимает решения о внешнем облике помещения совместно с заказчиком.

Плиточник работает как внутри, так и снаружи здания, в домах клиентов и на строительных площадках, при различных погодных условиях, на малых и крупных проектах. Работа включает в себя укладку керамической плитки, мозаики и натурального камня на стены, пол и лестницы в домах, коммерческих, промышленных и общественных зданиях, церквях, бассейнах, наружных установок и фасадов, в целях создания защитной и декоративной отделки.

Плиточник будет выполнять рисунки, делать разметку, измерять, удалять любое  существующее покрытие, подготавливать поверхность, укладывать плитку по образцу,  стремясь представить свою работу на высшем уровне. Организация процесса работы и самоорганизация, коммуникативные навыки и личностные качества, способность решения проблем, инновационный потенциал и креативность, точность работы –всё это является универсальными атрибутами выдающегося плиточника. Работает ли плиточник в одиночку (многие работают по найму или являются субподрядчиками) или в команде на крупных проектах, уровень личной ответственности и самостоятельности профессионала всегда высок.

В связи с международной мобильностью плиточник сталкивается с быстро расширяющимся спектром возможностей и задач. Для талантливого плиточника есть много коммерческих и международных возможностей; однако это приводит к необходимости понимать различные культуры и тенденции и быть способным работать в подобных условиях. Вероятно, поэтому и расширяется спектр компетенций, связанных с облицовкой.

В данном разделе указывается информация о потенциальных работодателях и действующих работодателях-партнерах по данному направлению в регионе, отраслевая принадлежность специалистов в данной компетенции.

| Наименование потенциального работодателя, работодателяпартнера. | Контакты |
| --- | --- |

1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт.

| Школьники | Студенты | Специалисты |
| --- | --- | --- |
| ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, квалификация Облицовщик- плиточник. Утверждён приказом министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016г. № 1545 | ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, квалификация Облицовщик- плиточник. Утверждён приказом министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016г. № 1545 | Профессиональный стандарт 16.104"Плиточник" Утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.01.2017 № 12н (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25января 2017 года, регистрационный N 45388). |
| ФГОС СПО по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ (утв. приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. №746 (ред. от 17.03.2015) | ФГОС СПО по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ (утв. приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. №746 (ред. от 17.03.2015) |  |

1.3. Требования к квалификации.

| Школьники | Студенты | Специалисты |
| --- | --- | --- |
| Умения и знания по отдельным дисциплинам и междисциплинарным курсам одного или двух профессиональных модулей ФГОС СПО: знать: -требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ плитками; -технологическую последовательность | - знания, умения, профессиональные компетенции по соответствующим ФГОС СПО: знать: -требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами; -технологическую последовательность выполнения подготовки, | трудовые умения из профессиональных стандартов: знать: -требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами; -технологическую последовательность выполнения подготовки, облицовки и ремонта поверхностей, |

| выполнения подготовки, облицовки и ремонта поверхностей, облицованных плиткой; уметь: - читать архитектурностроительные чертежи; -правильно организовывать и содержать рабочее место; -просчитывать объемы работ; -экономно расходовать материалы; -определять пригодность применяемых материалов; -соблюдать правила безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность; -сортировать, подготавливать плитки к облицовке; -подготавливать поверхности основания под облицовку плиткой; устраивать выравнивающий слой; -провешивать и отбивать маячные линии под облицовку прямолинейных поверхностей; -приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и мастики; -контролировать качество подготовки и обработки поверхности; -соблюдать безопасные условия труда; -облицовывать вертикальные поверхности плитками на растворе, клеях; -осуществлять контроль качества облицовки различных поверхностей; -соблюдать правила техники безопасности при облицовке поверхностей; осуществлять разборку плиток облицованных | облицовки и ремонта поверхностей, облицованных плиткой и плитами; уметь: -организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами в соответствии с инструкциями и регламентами; -пользоваться установленной технической документацией; -выполнять подготовительные работы, облицовку горизонтальных и вертикальных поверхностей плитками и плитами и их ремонт; иметь практический опыт в: -подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами в соответствии с инструкциями и регламентами; -облицовке горизонтальных наклонных и вертикальных поверхностей плитками и плитами и их ремонт. | облицованных плиткой и плитами; уметь: - производить очистку и подготовку основания, подлежащего облицовке; - производить сортировку и подготовку плиток, производить обработку кромок плиток; -производить разметку и провешивание поверхности, подлежащей облицовке, устанавливать плитки-маяки для установки плитки по горизонтали и вертикали; - готовить клеящие растворы для производства плиточных работ на основе сухих смесей различных составов и рецептур с использованием средств малой механизации; - сглаживать и выравнивать неровности поверхности, подлежащей облицовке плиткой; - производить резку под нужный размер и сверление плитки; - наносить клеящий раствор и устанавливать плитку на вертикальные и горизонтальные поверхности; - производить работы в соответствии с технологической картой; -работать со средствами малой механизации, инструментом и приспособлениями, предназначенными для выполнения плиточных работ; - заполнять швы между плитками, производить очистку облицованной поверхности. иметь практический опыт в: |
| --- | --- | --- |
| поверхностей; -осуществлять смену облицованных плиток; - заполнять швы между плитками, производить очистку облицованной поверхности |  | -подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами в соответствии с инструкциями и регламентами; -облицовке горизонтальных наклонных и вертикальных поверхностей плитками и плитами и их ремонт. |

- Конкурсное задание

2.1. Краткое описание задания

Школьники: в ходе выполнения конкурсного задания произвести укладку керамической плитки на рабочий стенд по заданному рисунку площадью 1,46 м2.

1. Керамическая плитка размером 200 x 200 мм. и следующим цветом:

цвет красный – 4 шт.  цвет зеленый – 13 шт.  цвет желтый – 7шт.  цвет голубой – 8 шт.

цвет серый – 26 шт.

Студенты: в ходе выполнения конкурсного задания произвести укладку керамической плитки на рабочий стенд по заданному рисунку площадью 1,21 м2. Материал1.

Керамическая плитка размером 200 x 200 мм. и следующим цветом:

цвет красный – 20 шт.  цвет зеленый – 2 шт.

цвет голубой – 20 шт.

Специалисты: в ходе выполнения конкурсного задания произвести укладку керамической плитки на рабочий стенд по заданному рисунку площадью 1,21 м2.

Материал

1. Керамическая плитка размером 200 x 200 мм. и следующим цветом:

цвет красный – 20 шт.  цвет зеленый – 2 шт.

цвет голубой – 20 шт.

2.2. Структура и описание конкурсного задания.

|  | Наименование и описание модуля | День | Время | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьник | Модуль 1. Облицовка поверхности стены плиткой способом «шов в шов» на | Первый день | 4 часа | Участник должен выполнить облицовку стены согласно прилагаемым |
|  | плиточный клей |  |  | чертежам, площадью не более 1,46 м2 |
| Студент | Модуль 1. Облицовка поверхности стены плиткой способом «шов в шов» на плиточный клей | Первый день | 4 часа | Участник должен выполнить облицовку стены согласно прилагаемым чертежам, площадью не более 1, 219 м2 |
| Специалист | Модуль 1. Облицовка поверхности стены плиткой способом «шов в шов» на плиточный клей | Первый день | 3 часа | Участник должен выполнить облицовку стены согласно прилагаемым чертежам, площадью не более 1, 219 м2 |

2.3. Последовательность выполнения задания.

2.3.1 Последовательность выполнения задания для категории «Школьник». Модуль 1. Облицовка поверхности стены плиткой способом «шов в шов» на плиточный клей.

(Предварительную подготовку, обработку поверхности под облицовку готовит база проведения конкурса)

Длина облицовываемой поверхности стены – 1210 мм.

Высота облицовываемой поверхности стены – 1210 мм.

Толщина швов – 2 мм. в ходе выполнения конкурсного задания произвести:

- разметку основания;

- установку опорной рейки под первый ряд облицовки;

- разметку и резку плитки согласно чертежу;

- приготовить клеящий состав согласно инструкции;

- укладку керамической плитки на рабочий стенд по заданному рисунку;

- затирку швов;

- очистку облицованной поверхности.

2.3.2 Последовательность выполнения задания для категории «Студенты». Модуль 1. Облицовка поверхности стены плиткой способом «шов в шов» на плиточный клей.

(Предварительную подготовку, обработку поверхности под облицовку готовит база проведения конкурса)

Длина облицовываемой поверхности стены – 1008 мм.

Высота облицовываемой поверхности стены – 1210 мм.

Толщина швов – 2 мм. в ходе выполнения конкурсного задания произвести:

- разметку основания;

- установку опорной рейки под первый ряд облицовки;

- разметку и резку плитки согласно чертежу;

- приготовить клеящий состав согласно инструкции;

- укладку керамической плитки на рабочий стенд по заданному рисунку;

- затирку швов;

- очистку облицованной поверхности.

IV Четвертый региональный чемпионат «Абилимпикс»

2.3.3. Последовательность выполнения задания для категории «Специалисты». Модуль 1. Облицовка поверхности стены плиткой способом «шов в шов» на плиточный клей.

(Предварительную подготовку, обработку поверхности под облицовку готовит база проведения конкурса)

Длина облицовываемой поверхности стены – 1008 мм.

Высота облицовываемой поверхности стены – 1210 мм.

Толщина швов – 2 мм. в ходе выполнения конкурсного задания произвести:

- разметку основания;

- установку опорной рейки под первый ряд облицовки;

- разметку и резку плитки согласно чертежу;

- приготовить клеящий состав согласно инструкции;

- укладку керамической плитки на рабочий стенд по заданному рисунку;

- затирку швов;

- очистку облицованной поверхности.

IV Четвертый региональный чемпионат «Абилимпикс»

2.4. Критерии оценки выполнения задания (школьники, студенты и специалисты)

| № п/п | Критерии | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий внешний вид работы | 10 |
|  | Чистота плитки и рабочей зоны-нет клея, затирки и пыли | 2 |
|  | Все швы одинакового размера (прямые) | 2 |
|  | Все швы одинакового размера (наклонные) | 2 |
|  | Качество выполнения затирки (не должно быть недозатертых, пропущенных пустот между плитками; остатков затирочной смеси вне границы меж плиточных швов) | 2 |
|  | Нет пустых мест, незаполненных участков по краям облицовки | 2 |
| 2 | Резка плитки | 10 |
|  | Нет сколов от резки керамической плитки | 5 |
|  | Резка прямых и наклонных линий. Зашкурены края плитки | 5 |
| 3 | Горизонтальность опорной рейки Погрешность: 0мм=5 баллов 1мм=4 балла 2мм=3 балла 3мм=2 балла 4мм=1балла 5 и более 5мм=0 баллов | 5 |
| 4 | Горизонтальность уложенных рядов (поместить на крайние плитки уровень и регулировать, пока не будет достигнута ровная поверхность. Поместить маркировочный клин на один конец прямой кромки и | 10 |

|  | добиться нужного показателя. Внимание: эта операция совершается не в середине). |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 линия (…ряд) Погрешность: 0мм=5 баллов 1мм=4 балла 2мм=3 балла 3мм=2 балла 4мм=1балла 5 и более 5мм=0 баллов | 5 |
|  | 2 линия (…ряд) Погрешность: 0мм=5 баллов 1мм=4 балла 2мм=3 балла 3мм=2 балла 4мм=1балла 5 и более 5мм=0 баллов | 5 |
| 5 | Вертикальность уложенных рядов (поместить на крайние плитки уровень и регулировать, пока не будет достигнута вертикаль. Поместить маркировочный клин на один конец прямой кромки и добиться нужного показателя. Внимание: эта операция совершается не в середине). | 10 |
|  | 1 линия (…ряд) 0мм=5 баллов 1мм=4 балла 2мм=3 балла 3мм=2 балла 4мм=1балла 5 и более 5мм=0 баллов | 5 |
|  | 2 линия (…ряд) 0мм=5 баллов 1мм=4 балла 2мм=3 балла 3мм=2 балла 4мм=1балла 5 и более 5мм=0 баллов | 5 |
| 6 | Плоскость выполненной облицовки (при помощи алюминиевого правила или уровня, проверить выравнивание по всей длине при помощи маркировочного клина) | 20 |
|  | 1 плоскость по горизонтали (…ряд) 0мм=5 баллов 1мм=4 балла 2мм=3 балла 3мм=2 балла 4мм=1балла 5 и более 5мм=0 баллов | 5 |
|  | 2 плоскость по вертикали (…ряд) 0мм=5 баллов 1мм=4 балла 2мм=3 балла 3мм=2 балла 4мм=1балла | 5 |
|  | 5 и более 5мм=0 баллов |  |
|  | 3 плоскость по диагонали (слева на право) 0мм=5 баллов 1мм=4 балла 2мм=3 балла 3мм=2 балла 4мм=1балла 5 и более 5мм=0 баллов | 5 |
|  | - плоскость по диагонали (справа налево) 0мм=5 баллов 1мм=4 балла 2мм=3 балла 3мм=2 балла 4мм=1балла - и более 5мм=0 баллов | 5 |
| 7 | Размеры облицованной плоскости (соответствие размерам эскиза конкурсного задания) 0мм=5 баллов 1мм=4 балла 2мм=3 балла 3мм=2 балла 4мм=1балла 5 и более 5мм=0 баллов | 20 |
|  | 1 размер (по верхнему горизонтальному ряду) | 5 |
|  | 2 размер (по нижнему горизонтальному ряду) | 5 |
|  | 3 размер (по левому вертикальному ряду) | 5 |
|  | 4 размер (по правому вертикальному ряду) | 5 |
| 8 | Размеры деталей облицованной поверхности (соответствие размерам эскиза конкурсного задания) | 10 |
|  | 1 размер 0мм=5 баллов 1мм=4 балла 2мм=3 балла 3мм=2 балла 4мм=1балла 5 и более 5мм=0 баллов | 5 |
|  | 2 размер 0мм=5 баллов 1мм=4 балла 2мм=3 балла 3мм=2 балла 4мм=1балла 5 и более 5мм=0 баллов | 5 |
| 9 | Полное соответствие чертежу | 5 |
|  | Отсутствующие плитки. Не те плитки. Проект выполнен не в соответствии с чертежом |  |
|  | ИТОГО: | 100 |

3.Перечень 	используемого 	оборудования, 	инструментов 	и 	расходных материалов.

| ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (конкурсная площадка) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование, инструменты, ПО |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех. характеристики оборудования, инструментов | Ед. измерени я | Колво |
| 1 | Миксер ручной электрически й типа Миксер ЗУБР ЗМР-1200Э-1 или аналог | Миксер ЗУБР ЗМР-1200Э-1. https://leroymerlin.ru/catalogue/mikserystroitelnye/ | шт. | 1 |
| 2 | Стол рабочий со столешницей 1520х1520мм из финской ламинир. фанеры | Высота 800- 900мм, гвоздимая и ровная поверхность (пр-во ОКГ " Столица" " 8-916-31212-79 | шт. | 1 |
| 3 | Стол рабочий 1200х630мм | Нержавеющий каркас и полка . | шт. | 1 |
| 4 | Ведро пласт. 12л | объём 12л. https://leroymerlin.ru/product/vedroplastikovoe-12-l-15674340/ | шт. | 1 |
| 5 | Ведро пласт. 20л | объём 20л. https://leroymerlin.ru/product/vedroplastikovoe-12-l-15674340 | шт. |  |
| 6 | Щётка с совком | с натуральным или искусственным ворсом https://leroymerlin.ru/catalogue/sovki-i-shchetkidlya-uborki/ | шт. |  |
| 7 | Корзина для мусора | на усмотрение организатора | шт. |  |
| 8 | Умывальник | горячая и холодная вода | шт. | 1 на 5чел . |
| ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 УЧАСТНИКА |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех. характеристики оборудования, инструментов | Ед. измерени я | Колво |
| 9 | Клей плиточный PLITONIT Bб (Экспресс) 25кг | https://moscow.petrovich.ru/catalog/20418/113096/ | кг | 10кг |
| 10 | Опорная рейка 1600мм | Мет.профиль 60х27 | шт | 1 |
| 11 | Крестики 2мм | Толщина 2мм | шт | 200 |
| 12 | Плитка | цвет красный – 44шт. | шт | 141 |

|  | керамическая 200х200мм | цвет зеленый – 17 шт. цвет голубой – 48 шт. цвет желтый –6 шт. цвет серый – 26 шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Затирка для швов (белая) | Белого цвета | кг | 0,5 |
| 14 | Плита пазогребневая типа Волма или Кнауф 667х500х80 мм | 667х500х80 мм , пустотелая влагостойкая https://moscow.petrovich.ru/catalog/19951/133049/ ?utm_source=yandex&utm_medium=poisk&utm_c ampaign=moskva&utm_content=tselevye&utm_ter m=35494444 - 3368750030 - 5852470649 - 13545297465 -- 2 -- Пазогребневая%20пустотелая%20плита%20ВО ЛМА | шт | 12 |
| 15 | Клей гипсовый монтажный Кнауф Перлфикс 30 кг | 30к https://leroymerlin.ru/product/kley-gipsovyymontazhnyy-knauf-perlfiks-10074214/ г | кг | 15кг |
| 16 | Грунтовка глубокого проникновени я | https://leroymerlin.ru/product/grunt-dlyavpityvayushchih-osnovaniy-ceresit-ct17-12757510/ | кг | 0,10 кг |
| 17 | Валик малярный | Шубка меховая, 200мм | шт | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ |  |  |  |  |
| 18 | Шпатель зубчатый 150 мм | https://leroymerlin.ru/product/shpatel-fasadnyyzub-6h6-mm-250-mm- 14154967/ | шт | 1 |
| 19 | Шпатель металлически й 100 мм | https://leroymerlin.ru/product/shpatel-skreboksparta-100-mm-16012719/ | шт | 1 |
| 20 | Гладилка зубчатая 230х120 мм | http://www.vseinstrumenti.ru/map.html | шт | 1 |
| 21 | Тёрка резиновая | https://moscow.petrovich.ru/catalog/20032/162168/ | шт | 1 |
| 22 | Тёрка поролоновая | https://moscow.petrovich.ru/catalog/20032/162167/ | шт | 1 |
| 23 | Плиткорез Rubi Star-50 510 мм | https://moscow.petrovich.ru/catalog/20029/106162/ | шт | 1 |
| 24 | Кусачки | http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkorezy/ruchno y/rubi/miniplitkorez-kleschi_rubi_05975/ | шт | 1 |
| 25 | Карандаш канцелярский или маркер | https://moscow.petrovich.ru/catalog/20035/125418/ | шт | 1 |

| 25 | Уровень строительный 1,5 м | https://leroymerlin.ru/product/uroven-dexell-600mm-s-dvumya-glazkami- 15097685/ | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Уровень строительный 0,6 м | https://leroymerlin.ru/catalogue/zhidkostnyeurovni-i-gidrourovni/ | шт | 1 |
| 27 | Угольник металлически й | https://moscow.petrovich.ru/catalog/20038/146243/ | шт | 1 |
| 28 | Рулетка - 3 м | https://moscow.petrovich.ru/catalog/20037/134108/ | шт | 1 |
| 29 | Металлическа я линейка 50мм | https://leroymerlin.ru/product/lineyka-archimedes- 400-mm-iz- nerzhaveyushchey-stali-15310327/ | шт | 1 |
| 30 | Киянка Dexell 225 г резиновая с фиберглассов ой ручкой | https://leroymerlin.ru/product/kiyanka-dexell-225g-rezinovaya-s- fiberglassovoy-ruchkoy-15097546/ | шт | 1 |
| 31 | Нож Archimedes для очистки межплиточны х швов от избытка затирки | https://leroymerlin.ru/product/nozh-archimedesdlya-ochistki- mezhplitochnyh-shvov-ot-izbytka-zatirki13343387/ | шт | 1 |
| СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ |  |  |  |  |
| 32 | Защитные очки | не запотевающие | шт | 1 |
| 33 | Перчатки латексные | бесшовные | шт | 1 |
| 34 | Наушники | строительные | шт | 1 |
| 35 | Респиратор | https://leroymerlin.ru/product/respiratory-sparta12957977/ | шт | 1 |
| 36 | Рабочий костюм или комбинезон | http://www.technoavia.ru/ | шт | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ |  |  |  |  |

|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех. характеристики оборудования | Ед. измерени я | Колво |
|  | НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) |  |  |  |
|  | Перечень оборудования и мебель |  |  |  |
| № | Наименование | Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех. характеристики оборудования | Ед. измерени я | Колво |
|  | Компьютер или ноутбук | на усмотрение организатора |  | 1 |
|  | Цветной принтер А4 | на усмотрение организатора |  | 1 |
|  | Програмное обеспечение (Word, Excel, Автокад, Пауэр Поинт) | на усмотрение организатора |  | 1 |
|  | Куллер (горячая и холодная вода) | на усмотрение организатора |  | 1 |
|  | чай, кофе, сахар | на усмотрение организатора |  |  |
|  | одноразовые стаканчики | на усмотрение организатора |  |  |
|  | Щётка с совком | на усмотрение организатора |  |  |
|  | Корзина для мусора | на усмотрение организатора |  |  |
|  | ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ |  |  |  |
|  | Перечень оборудование, инструментов, средств индивидуальной защиты и т.п. |  |  |  |
| № | Наименование | Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех. характеристики оборудования | Ед. измерени я | Колво |
|  | ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ |  |  |  |
|  | Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. |  |  |  |
| № | Наименование | Ссылка на сайт с тех. Характеристиками, либо тех. | Ед. | Кол- |

|  |  | характеристики оборудования | измерени я | во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы |  |  |
|  | Стул | на колесиках, без подлокотников синяя или серая обивка расчитанные на вес не менее 100 кг |  |  |
|  | Стеллаж | (ШхГхВ) 2000х500х2000 металлический, 5 полок |  |  |
|  | Запираемый шкафчик | не менее 2 запираемых ящиков (ШхГхВ) 400х500х500 |  |  |
|  | Вешалка | на усмотрение организатора |  |  |
|  | Кресло офисное | на колёсах, рассчитанное на вес не менее 100кг |  |  |
|  | Бумага А3 | на усмотрение организатора |  |  |
|  | Бумага А4 | на усмотрение организатора |  |  |
|  | Скотч малярный | на усмотрение организатора |  |  |
|  | Скотч двусторонний | на усмотрение организатора |  |  |
|  | Ручка шариковая | на усмотрение организатора |  |  |
|  | Степлер со сккобами | на усмотрение организатора |  |  |
|  | Скрепки канцелярские | на усмотрение организатора |  |  |
|  | Файлы А4 | на усмотрение организатора |  |  |
|  | Маркер черный | на усмотрение организатора |  |  |
|  | Нож канцелярский | на усмотрение организатора |  |  |
|  | Ножницы | на усмотрение организатора |  |  |
|  | канцелярские |  |  |  |
|  | КОМНАТА УЧАСТНИКОВ |  |  |  |
|  | Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. |  |  |  |
|  | Запираемый шкафчик | не менее 6 запираемых ящиков (ШхГхВ) 400х500х500 |  |  |
|  | Вешалка | на усмотрение организатора |  |  |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ |  |  |  |
|  | Количесто точек питания и их характеристики |  |  |  |
| № | Наименование | Тех. характеристики |  |  |
|  | Электричеств о: 2 точки на 220 Вольт (2 кВт) | Влагостойкие розетки |  |  |
|  | Пилот, 6 розеток | Влагостойкие розетки |  |  |
|  | Огнетушител ь углекислотны й |  |  |  |

4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий.

  - Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом основных нозологий.

|  | Площадь, м.кв. | Ширина прохода между рабочими местами, м. | Специализированное оборудование, количество. * |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место участника с нарушением слуха | 25 | 1 | плиткорез ручной RUBI STAR 510мм. или аналог. Ссылка Миксер ручной электрический типа Миксер ЗУБР ЗМР-1200Э-1 или аналог |
| Рабочее место участника с соматическими заболеваниями | 25 | 1 | плиткорез ручной RUBI STAR 510мм. или аналог. Ссылка Миксер ручной электрический типа Миксер ЗУБР ЗМР-1200Э-1 или аналог |
| Рабочее место участника с | 25 | 1 | плиткорез ручной RUBI STAR |
| ментальными нарушениями |  |  | 510мм. или аналог. Ссылка Миксер ручной электрический типа Миксер ЗУБР ЗМР-1200Э-1 или аналог |

  - Графическое изображение рабочих мест с учетом основных нозологий.

Застройка осуществляется на группу участников

  - Схема застройки соревновательной площадки. (для всех категорий)

5. Требования охраны труда и техники безопасности

5.1. К самостоятельной работе допускаются участники после прохождения ими инструктажа на рабочем месте. Перед началом соревнований главный эксперт проводит инструктажи для участников с обязательной росписью в Протоколе инструктажа:

- инструктаж по охране труда по программе «Организация безопасности труда»; -инструктаж по охране труда по программе «Техника безопасности по работе с электроприборами».

5.2. В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории и в помещениях места проведения конкурса, участник обязан четко соблюдать:

- инструкции по охране труда и технике безопасности;

- не заходить за ограждения и в технические помещения;

- соблюдать личную гигиену;

- принимать пищу в строго отведенных местах;

-самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разрешенное к выполнению конкурсного задания;

  - Участник соревнования должен знать месторасположение первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

  - О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая немедленно должен известить ближайшего эксперта.

  - Участник соревнования должен знать местонахождения медицинской аптечки, правильно пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и уметь оказать медицинскую помощь. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь или доставить в медицинское учреждение.

  - Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в присутствии эксперта. На площадке при необходимости может присутствовать сурдопереводчик, тифлопереводчик, психолог. Запрещается присутствие на конкурсной площадке посторонних лиц.

  - Перед началом выполнения задания участники должны:

-Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты.

-Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования.

Подготовить рабочее место:

-принять материал и оборудование;

-разместить инструмент и расходные материалы на ваше усмотрение;

-произвести подключение и настройку оборудования;

Подготовить инструмент и оборудование разрешенное к самостоятельной работе.

  - Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

  - При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования:

  - При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других участников;  - соблюдать настоящую инструкцию;

-соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не

подвергать их механическим ударам, не допускать падений;

-поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения;

- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом;

- участник обязан использовать в своей работе индивидуальные средства защиты (очками, респираторами).

-при резке и перерубке керамических плиток следует пользоваться защитными очками. -при возникновении неполадок в работе механизированного инструмента работы следует приостановить, отключить инструмент от сети и доложить руководителю работ.

5.11. После окончания работ каждый участник обязан:

Привести в порядок рабочее место.

-убрать инструмент и приспособления, привести в порядок рабочее место;

-очистить рабочее место от остатков материала и строительного мусора; -отключить электроинструменты и механизмы от электросети;

-снять спецодежду и индивидуальные средства защиты.