- Описание компетенции.

  - Актуальность компетенции

Плиточник в целом работает на коммерческих и жилых проектах. Существует прямая связь между характером, качеством требуемого продукта и оплатой, производимой заказчиком. Поэтому плиточник несет постоянную ответственность за свою работу и профессионализм, чтобы соответствовать требованиям клиентов и, таким образом, поддерживать и развивать свой бизнес. Облицовка тесно связана с другими отраслями строительной индустрии, и с различным поддерживающим ее производством, как правило, в коммерческих целях.

Плиточник работает как внутри, так и снаружи здания, в домах клиентов и на строительных площадках, при различных погодных условиях, на малых и крупных проектах. Работа включает в себя укладку керамической плитки, мозаики и натурального камня на стены, пол и лестницы в домах, коммерческих, промышленных и общественных зданиях, церквях, бассейнах, наружных установок и фасадов, в целях создания защитной и декоративной отделки.

Плиточник будет выполнять рисунки, делать разметку, измерять, удалять любое старое отслаивающееся покрытие, подготавливать поверхность под облицовку, устраивать цементно-песчаную стяжку, самонивелирующие полы, укладывать плитку по образцу, заливать раствором, стремясь представить свою работу на высшем уровне. Организация процесса работы и самоорганизация, коммуникативные навыки и личностные качества, способность решения проблем, инновационный потенциал и креативность, точность работы – всё это является универсальными атрибутами мастера плиточника. Работает ли плиточник в одиночку(многие работают по найму или являются субподрядчиками) или в команде на крупных проектах, уровень личной ответственности и самостоятельности профессионала всегда высок. Опытные плиточники могут также специализироваться в одной области, например, в мозаике, и они могут работать в фирмах, специализирующихся, к примеру, на художественных работах или плавательных бассейнах.

Для выполнения работы на высшем уровне важен каждый шаг - от безопасностии аккуратности работы до точного планирования и графика, концентрации, точностии внимания к деталям. Ошибки, по большей части, несут неисправимый характер, и могут обойтись очень дорого.

В связи с международной мобильностью плиточник сталкивается с быстро расширяющимся спектром возможностей и задач. Для талантливого плиточника есть много коммерческих и международных возможностей; однако это приводит к необходимости понимать различные культуры и тенденции и быть способным работать в подобных условиях. Вероятно, поэтому и расширяется спектр компетенций, связанных с облицовкой.

В данном разделе указывается информация о представленной компетенции. Где она применима на современном рынке труда, насколько востребована.

  - Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после получения данной компетенции.

Участники данной компетенции смогут трудоустроиться плиточником, облицовщик-плиточник, облицовщик-мозаичник, а также штукатуром.

  - Ссылка на образовательный и/или

профессиональный стандарт(конкретные стандарты).

В данном пункте указываются образовательные и/или профессиональные стандарты, в рамках которых разработано задание.

Не нужно давать ссылки на стандарты в сети Интернет.

Используйте таблицудля заполнения.

| Школьники | Студенты | Специалисты |
| --- | --- | --- |
| Профессиональный стандарт 16.104"Плиточник" Утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.01.2017 № 12н (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25января 2017 года, регистрационный N 45388). | ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, квалификация Облицовщик- плиточник. Утверждён приказом министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016г. № 1545 | Профессиональный стандарт 16.104"Плиточник" Утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.01.2017 № 12н (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25января 2017 года, регистрационный N 45388). |
|  | ФГОС СПО по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ (утв. приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа |  |

|  | 2013 г. №746 (ред. от 17.03.2015) |  |
| --- | --- | --- |

  - Требования к квалификации.

В данном пункте указываются требования к квалификации участника для выполнения задания, а также необходимые знания, умения и навыки по каждой категории участников и применительно к конкретному заданию.

Обращаем Ваше внимание, что требования и навыки должны отличаться в категориях участников.

Требования к квалификации участника должны отражать квалификационные характеристики ФГОС, ФГОС ТОП-50 и профессиональных стандартов.

При наличии демонстрационного экзамена по данной компетенции – требования экзамена необходимо прописать применительно к компетенции (или одного из модулей).

| Школьники | Студенты | Специалисты |
| --- | --- | --- |
| Должен знать: -требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами; -технологическую последовательность выполнения подготовки, облицовки поверхностей, облицованных плиткой и плитами; Должен уметь: -производить очистку и подготовку основания, подлежащего облицовке; -производить сортировкуи подготовку плиток; -производить обработку кромок плиток; -производить разметку и провешивание поверхности, подлежащей облицовке, устанавливать плитки- маяки для установки плитки | Должен знать: -требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работплитками и плитами; -технологическую последовательность выполнения подготовки, облицовки поверхностей, облицованных плиткой и плитами; -правила чтения чертежей; -правила приготовления растворов вручную; -правила применения приборов для проверки горизонтальности и вертикальности поверхностей при облицовке плиткой; -способы декоративной облицовки; -требования, | Должен знать: -требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами; -технологическую последовательность выполнения подготовки, облицовки поверхностей, облицованных плиткой и плитами; Должен уметь: -производить очистку и подготовку основания, подлежащего облицовке; -производить сортировкуи подготовку плиток; -производить обработку кромок плиток; -производить разметку и провешивание поверхности, подлежащей облицовке, устанавливать плитки- маяки для установки плитки |

| по горизонтали ивертикали; -готовить клеящие растворы для производства плиточныхработ на основе сухих смесей различных составов и рецептур с использованием средств малой механизации; -сглаживать и выравнивать неровностиповерхности, подлежащей облицовке плиткой; -производить резку под нужный размер и сверление плитки; -наносить клеящий раствор и устанавливатьплитку на вертикальныеи горизонтальные поверхности; -производить работы в соответствии с технологической картой; -работать со средствами малой механизации, инструментом и приспособлениями, предназначенными для выполнения плиточных работ; -заполнять швы между плитками, производить очистку облицованной поверхности; -осуществлять контроль качества облицовки различных поверхностей; -соблюдать правила техники безопасности при облицовке поверхностей, гигиенытруда, пожарную безопасность. Должен иметь практический опыт в: -подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами всоответствии с инструкциями и | предъявляемые к качеству облицовки; -требования санитарныхнорм и правил при производстве облицовочных работ; -правила техники безопасности. Должен уметь: -организовывать подготовку рабочих мест,оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами в соответствии с инструкциями и регламентами; -подготавливать поверхности основания под облицовку плиткой; -устраивать выравнивающий слой; -читать архитектурно- строительные чертежи; -экономно расходовать материалы; -определять пригодностьприменяемых материалов; подготавливать плитки коблицовке; -приготавливать вручнуюпо заданному составу растворы, сухие смеси и мастики; -заполнять швы между плитками, производить очистку облицованной поверхности; -осуществлять контроль качества облицовки различных поверхностей; -соблюдать правила техники безопасности при облицовке поверхностей, гигиенытруда, пожарную безопасность. Должен иметь практический опыт: -подготовки к работе и безопасной эксплуатации технологического оборудования; -выполнения подготовительных работпри производстве облицовочных работ; | по горизонтали ивертикали; -готовить клеящие растворы для производства плиточныхработ на основе сухих смесей различных составов и рецептур с использованием средств малой механизации; -сглаживать и выравнивать неровностиповерхности, подлежащей облицовке плиткой; -производить резку под нужный размер и сверление плитки; -наносить клеящий раствор и устанавливатьплитку на вертикальныеи горизонтальные поверхности; -производить работы в соответствии с технологической картой; -работать со средствами малой механизации, инструментом и приспособлениями, предназначенными для выполнения плиточных работ; -заполнять швы между плитками, производить очистку облицованной поверхности; -осуществлять контроль качества облицовки различных поверхностей; -соблюдать правила техники безопасности при облицовке поверхностей, гигиенытруда, пожарную безопасность. Должен иметь практический опыт в: -подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами всоответствии с инструкциями и |
| --- | --- | --- |

| регламентами; -облицовке горизонтальных наклонных и вертикальных поверхностей плитками и плитами и их ремонт. | -выполнения облицовочных работ вертикальных поверхностей. | регламентами; -облицовке горизонтальных наклонных и вертикальных поверхностей плитками и плитами и их ремонт. |
| --- | --- | --- |

- Конкурсное задание.

  - Краткое описание задания.

Участник:	в	ходе	выполнения	конкурсного	задания	участнику необходимо выполнить:

- организацию рабочего места;

- выполнить подготовку поверхности;

- произвести осмотр предоставленных материалов и ознакомиться с их характеристикой;

-произвести резку плитки по заданному чертежу;

- выполнить укладку керамической плитки на рабочий стенд по заданному чертежу;

- выполнить затирку облицованной поверхности;

- выполнить очистить поверхности и убрать рабочее место;

- в течении работы соблюдать требования ТБ и ОТ. Площадь облицовки не более 1,71 м2.

  - Структура и подробное описание конкурсного задания.

В таблицу заносится количество и название модулей для выполнения каждойкатегорией участников, время, отведенное на выполнение задания, описание конечного результата задания по каждому модулю или по заданию в целом.

| Наименовани е категории участника | Наименование модуля | Время проведения модуля | Полученный результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Школьник | Модуль 1. Облицовка поверхности стены плиткой способом «шов в шов» по заданному чертеджу на плиточный клей с затиркой поверхности | 4 часа | Облицованная поверхность по заданному чертежу с затиркой швов |
| Студент | Модуль 1. Облицовка поверхности стены плиткой способом «шов в шов» по заданному чертежу на плиточный клей с затиркой поверхности | 2,5 часа | Облицованная поверхность по заданному чертежу с затиркой швов |
| Специалист | Модуль 1. Облицовка поверхности стены плиткой способом «шов в шов» по заданному чертежу на плиточный клей с затиркой поверхности | 2,5 часа | Облицованная поверхность по заданному чертежу с затиркой швов |

  - Последовательность выполнения задания.

Школьники:

Модуль А (Облицовка стены):

- сделать раскладку плитки на столе;

- перенести чертеж на плитку;

- произвести резку плитку с соблюдением Т.Б.

- прикрутить опорную рейку к поверхности по уровню;

-приготовить клеящий раствор;

- выполнить облицовку плитки  с заданными швами 2мм, с соблюдением вертикали, горизонтали, плоскости поверхности;

-прочистить швы на поверхности;

-приготовить затирочную смесь;

-выполнить затирку поверхности;

- снять опорную рейку;

-выполнить очистку поверхности;

-убрать рабочее место.

Особые указания:

В день С-1 участник совместно с экспертом осуществляет подготовку стены для последующей укладки плитки: наносит грунтовку. Запрещается выполнять разметку стенда. Установка опорной рейки допускается только на стол для разметки плитки.

Участник самостоятельно сравнивает свой инструмент с эталонным инструментом. Организует свое рабочее место, эксперт может помочь участнику.

Участник может взять перерыв в любое рабочее время, это время ему будет компенсировано.

Что можно?

Что участник данной компетенции может взять с собой на площадку: для выполнения конкурсного задания любой ручной инструмент плиточника, который не указан в ИЛ, вспомогательные материалы (шкурка, саморезы, опорные рейки и т.д.)

Что нельзя?

Категорически запрещается брать с собой на соревновательную площадку участникам: готовые резанные детали, шаблоны, расходные материалы в виде плитки, затирки швов, плиточного клея.

Студенты:

Модуль А(Облицовка стены):

- сделать раскладку плитки на столе;

- перенести чертеж на плитку;

- произвести резку плитку с соблюдением Т.Б.

- прикрутить опорную рейку к поверхности по уровню;

-приготовить клеящий раствор;

- выполнить облицовку плитки  с заданными швами 2мм, с соблюдением вертикали, горизонтали, плоскости поверхности;

-прочистить швы на поверхности;

-приготовить затирочную смесь;

-выполнить затирку поверхности;

- снять опорную рейку;

-выполнить очистку поверхности;

-убрать рабочее место.

Особые указания:

В день С-1 участник осуществляет подготовку стены для последующей укладки плитки: наносит грунтовку. Запрещается выполнять разметку стенда. Установка опорной рейки допускается только на стол для разметки плитки.

Участник самостоятельно сравнивает свой инструмент с эталонным инструментом. Организует свое рабочее место, эксперт может помочь участнику.

Участник может взять перерыв в любое рабочее время, это время ему будет компенсировано.

Что можно?

Что участник данной компетенции может взять с собой на площадку: для выполнения конкурсного задания любой ручной инструмент плиточника, который не указан в ИЛ, вспомогательные материалы (шкурка, саморезы, опорные рейки и т.д.)

Что нельзя?

Что категорически запрещается брать с собой на соревновательную площадку участникам: готовые резанные детали, шаблоны, расходные материалы в виде плитки, затирки швов, плиточного клея.

Специалисты:

Модуль А (Облицовка стены):

- сделать раскладку плитки на столе;

- перенести чертеж на плитку;

- произвести резку плитку с соблюдением Т.Б.

- прикрутить опорную рейку к поверхности по уровню;

-приготовить клеящий раствор;

- выполнить облицовку плитки  с заданными швами 2мм, с соблюдением вертикали, горизонтали, плоскости поверхности;

-прочистить швы на поверхности;

-приготовить затирочную смесь;

-выполнить затирку поверхности;

- снять опорную рейку;

-выполнить очистку поверхности;

-убрать рабочее место.

Особые указания:

В день С-1 участник осуществляет подготовку стены для последующей укладки плитки: наносит грунтовку. Запрещается выполнять разметку стенда. Установка опорной рейки допускается только на стол для разметки плитки.

Участник самостоятельно сравнивает свой инструмент с эталонным инструментом. Организует свое рабочее место. Знакомиться с предоставленными материалами и их характеристикой.

Участник может взять перерыв в любое рабочее время, это время ему будет компенсировано.

Что можно?

Что участник данной компетенции может взять с собой на площадку: для выполнения конкурсного задания любой ручной инструмент плиточника, который не указан в ИЛ, вспомогательные материалы (шкурка, саморезы, опорные рейки и т.д.)

Что нельзя?

Что категорически запрещается брать с собой на соревновательную площадку участникам: готовые резанные детали, шаблоны, расходные материалы в виде плитки, затирки швов, плиточного клея.

  - 30% изменение конкурсного задания.

30% изменение не должно упрощать задание, не должно выходить за рамки ИЛ.

Во внесение 30% изменения в задание могут быть включены критерии по размерам.

  - Критерии оценки выполнения задания. Модуль А.	Школьники

| Наименование модуля | Задание |  | Максимальны й балл |
| --- | --- | --- | --- |
| Облицовка поверхности стены плиткой способом «шов в шов» по заданному чертежу на | Разметка основания; установка опорной рейки под первый ряд облицовки; разметка и резка плитки согласно чертежу; |  | 100 |
| плиточный клей. | приготовление клеящего состава |  |  |
|  | согласно инструкции; укладка |  |  |
|  | керамической плитки на рабочий |  |  |
|  | стенд по заданному рисунку; |  |  |
|  | приготовление затирки для швов |  |  |
|  | согласно инструкции; затирка |  |  |
|  | швов; снятие опорной рейки из- |  |  |
|  | под первого ряда облицовки; |  |  |
|  | очистка облицованной |  |  |
|  | поверхности; уборка рабочего места, соблюдение ТБ и ОТ. |  |  |
| ИТОГО |  | 100 |  |

| Задание | № | Наименование критерия | Максимальные баллы | Объективная оценка (баллы) | Субъективная оценка (баллы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль А. Облицовка поверхности стены плиткой способом «шов в шов» по заданному | А1 | Общий внешний вид работы | 3 | - | 3 |
|  | А2 | Общий вид резки керамической плитки | 2 | - | 2 |
|  | А3 | Горизонтальность уложенных рядов плитки | 20 | 20 | - |
| чертежу |  |  |  |  |  |
|  | А4 | Вертикальость уложенных рядов | 20 | 20 | - |
|  |  | плитки |  |  |  |

|  | А5 | Плоскость выполненной облицовки | 15 | 15 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А6 | Точность размеров выполненной облицовки | 30 | 30 | - |
|  | А7 | Проект выполнен полностью | 6 | 6 | - |
|  | А8 | Соблюдение правил ОТ и ТБ | 4 | 4 | - |
| ИТОГО |  |  | 100 | 95 | 5 |

Модуль А. Студенты

| Наименование модуля | Задание |  | Максимальный балл |
| --- | --- | --- | --- |
| Облицовка поверхности стены плиткой способом | Разметка основания; установка опорной рейки под первый ряд |  | 100 |
| «шов в шов» по заданному чертежу на | облицовки; разметка и резка плитки согласно чертежу; |  |  |
| плиточный клей. | приготовление клеящего состава |  |  |
|  | согласно инструкции; укладка |  |  |
|  | керамической плитки на рабочий |  |  |
|  | стенд по заданному рисунку; |  |  |
|  | приготовление затирки для швов |  |  |
|  | согласно инструкции; затирка |  |  |
|  | швов; снятие опорной рейки из- |  |  |
|  | под первого ряда облицовки; |  |  |
|  | очистка облицованной |  |  |
|  | поверхности; уборка рабочего места. |  |  |
| ИТОГО |  | 100 |  |

| Задание | № | Наименованиекритерия | Максимальные баллы | Объективная оценка (баллы) | Субъективная оценка (баллы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль А. Облицовка поверхности стены плиткой способом «шов в шов» по заданному чертежу | А1 | Общий внешний вид работы | 3 | - | 3 |
|  | А2 | Общий вид резки керамической плитки | 2 | - | 2 |
|  | А3 | Горизонтальность уложенных рядов плитки | 20 | 20 | - |
|  | А4 | Вертикальность уложенных рядов плитки | 20 | 20 | - |
|  | А5 | Плоскость выполненной облицовки | 15 | 15 | - |
|  | А6 | Точность размеров выполненной облицовки | 30 | 30 | - |
|  | А7 | Проект выполнен полностью | 6 | 6 | - |
|  | А8 | Соблюдение правил ОТ и ТБ | 4 | 4 | - |
| ИТОГО |  |  | 100 | 95 | 5 |

Модуль А. Специалисты:

| Наименование модуля | Задание |  | Максималь ный балл |
| --- | --- | --- | --- |
| Облицовка поверхности стены плиткой способом «шов в шов» по заданному чертежу на плиточный клей. | Разметка основания; установка опорной рейки под первый ряд облицовки; разметка и резка плитки согласно чертежу; приготовление клеящего состава согласно инструкции; укладка |  | 100 |
|  | керамической плитки на рабочий |  |  |
|  | стенд по заданному рисунку; |  |  |
|  | приготовление затирки для швов |  |  |
|  | согласно инструкции; затирка швов; |  |  |
|  | снятие опорной рейки из под |  |  |
|  | первого ряда облицовки; |  |  |
|  | очистка облицованной |  |  |
|  | поверхности; уборка рабочего места. |  |  |
| ИТОГО |  | 100 |  |

| Задание | № | Наименование критерия | Максимальные баллы | Объективная оценка (баллы) | Субъективная оценка (баллы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль А. Облицовка поверхности стены плиткой способом «шов в шов» по заданному | А1 | Общий внешний вид работы | 3 | - | 3 |
|  | А2 | Общий вид резки керамической плитки | 2 | - | 2 |
|  | А3 | Горизонтальность уложенных рядов плитки | 20 | 20 | - |
| чертежу |  |  |  |  |  |
|  | А4 | Вертикальность уложенных рядов | 20 | 20 | - |
|  |  | плитки |  |  |  |
|  | А5 | Плоскость выполненной | 15 | 15 | - |
|  |  | облицовки |  |  |  |
|  | А6 | Точность размеров выполненной облицовки | 30 | 30 | - |
|  | А7 | Проект выполнен полностью | 6 | 6 | - |
|  | А8 | Соблюдение правил ОТ и ТБ | 4 | 4 | - |
| ИТОГО |  |  | 100 | 95 | 5 |

Субьективная оценка (судейская оценка)

При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и последовательного применения шкалы судейское решение должно приниматься с учетом: эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по каждому аспекту шкалы 0–3, где:

    - 0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту или не было попытки;

    - 1: исполнение соответствует отраслевому стандарту;

    - 2:	исполнение	соответствует	отраслевому	стандарту	и	в некоторых отношениях превосходит его;

    - 3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отлично

Расчет субъективной оценки

| 1 балл |  |  |  | 0,5 баллов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0,5 |
| 3 | 3 | 2 | 0,89 | 3 | 3 | 2 | 0,44 |
| 3 | 2 | 2 | 0,78 | 3 | 2 | 2 | 0,39 |
| 2 | 2 | 2 | 0,67 | 2 | 2 | 2 | 0,33 |
| 2 | 2 | 1 | 0,56 | 2 | 2 | 1 | 0,28 |
| 2 | 1 | 1 | 0,44 | 2 | 1 | 1 | 0,22 |
| 1 | 1 | 1 | 0,33 | 1 | 1 | 1 | 0,17 |
| 1 | 1 | 0 | 0,22 | 1 | 1 | 0 | 0,11 |
| 1 | 0 | 0 | 0,11 | 1 | 0 | 0 | 0,06 |

Для измеримой оценки необходимо руководствоваться шкалой: Отклонение 0 мм = 100 % от балла оцениваемого критерия; 1 мм = минус 10% от баллов оцениваемого критерия;

2 мм = минус 20% от баллов оцениваемого критерия; 3 мм = минус 30% от баллов оцениваемого критерия; 4 мм = минус 40% от баллов оцениваемого критерия;

5 мм = минус 50% от баллов оцениваемого критерия; 6 мм = минус 100% от баллов оцениваемого критерия;

Пример: максимально 5 баллов. Оклонение: 1 мм -4,5 б, 2 мм- 4 б,

3 мм- 3,5 б; 4 мм- 3 б, 5 мм- 2,5 б, 6 мм – 0 б.

- Перечень	используемого	оборудования,	инструментов	и расходных материалов

Оборудование одинаковое для всех категорий участников.

  - Школьники, студенты, специалисты

| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШКОЛЬНИКИ, СТУДЕНТЫ, СПЕЦИАЛИСТЫ |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Фото оборудования, инструмента, или мебели | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. Измерения | Необходимое кол-во |  |
| 1 | Миксер ручной электрический типа Миксер ЗУБР ЗМР- 1200Э- 1 или аналог |  | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/dreli /miksery/zubr/mikser-zubr-ekspert-ruchnoy- odinarnyi.-1200vt-zmr-1200e-1/#tab1 | шт. | 1 |  |
| 2 | Акамуляторный шуруповерт |  | https://kazan.leroymerlin.ru/product/drel- shurupovert-akkumulyatornaya-makita- ddf453z-93897953/ | шт. | 1 |  |
| 3 | Стол рабочий со столешницей 1500х1500мм |  | Высота 800- 900мм, гвоздимая и ровная поверхность https://www.vseinstrumenti.ru/stanki/proizvod stvennaya- mebel/verstaki/stolyarnye/ironmebel/worktop- montage-1500h1500-m-dmv15001500/ | шт. | 1 |  |
| 4 | Стол рабочий 1200х600мм |  | Высота 800- 900мм, гвоздимая и ровная поверхность https://azamat- mebel.ru/ofisnaja_mebel/stoly/stol-pismennyj- 1200x600 | шт. | 1 |  |
| 5 | Уровень строительный 1,5 м |  | https://kazan.leroymerlin.ru/product/uroven- kapro-genesis-1500-mm-s-dvumya-glazkami- 13697222/ | шт. | 1 |  |
| 6 | Уровень строительный 0,6 м |  | https://leroymerlin.ru/product/uroven- kapro-genesis-1500-mm-s-dvumya- glazkami-13697222/ На усмотрение участника | шт. | 1 |  |
| 7 | Правило алюминиевое трапеция1,5м | https://kazan.leroymerlin.ru/product/vedro- stroitelnoe-usilennoe-12-l-83742201/ | https://leroymerlin.ru/product/pravilo-armero- alyuminievoe-1-5-m-93708370/ | шт | 1 |  |
| 8 | Ведро строительное Мульти-Пласт 2000 960300 с носиком (5 л) 240x220x200 мм |  | https://kazan.leroymerlin.ru/product/vedro- stroitelnoe-usilennoe-5-l-83742201/ | шт. | 1 |  |
| 9 | Ведро пласт. 12л |  | https://kazan.leroymerlin.ru/product/vedro- stroitelnoe-usilennoe-12-l-83742201/ | шт. | 2 |  |
| 10 | Ведро пласт. 20л |  | https://leroymerlin.ru/product/ved ro- plastikovoe-12-l-15674340 \ | шт. | 1 |  |
| 11 | Емкость строительная 45 л ø58 h36 см полипропилен |  | https://kazan.leroymerlin.ru/product/emkost- stroitelnaya-45-l-58-h36-sm-polipropilen-cvet- chernyy-89141945/ | шт | 1 |  |
| 12 | Щётка с совком |  | https://leroymerlin.ru/catalogue/so vki-i- shchetki-dlya-uborki/ | шт. | 1 |  |
| 13 | Умывальник |  | Горячая и холодная вода | шт. | 1 |  |
| 14 | Плиткорез ручной |  | https://moscow.petrovich.ru/catal og/20029/106162/ | шт. | 1 |  |
| 15 | Кусачки по кафелю |  | http://www.vseinstrumenti.ru/stan ki/plitkorezy/ruchnoy/rubi/minipli tkorez- kleschi_rubi_05975/ | шт. | 1 |  |
| 16 | Клещи- плиткорез 200 мм |  | https://leroymerlin.ru/product/kleshchi- plitkorez-dexter-200-mm-18699310/ \ | шт | 1 |  |
| 17 | Угольник металлический |  | https://pava.pro/instrumenty/linejk a-ugolnik- metallicheskaya | шт. | 1 |  |
| 18 | Шпатель 100 мм, нержавеющая сталь, двухкомпонентн ая ручка |  | https://leroymerlin.ru/product/shpatel-systec- 100-mm-18135579/ | шт. | 1 |  |
| 19 | Киянка Dexell 225 г резиновая с фиберглассовой ручкой |  | https://www.tdarsenal.ru/item/kiy anka_matrix_rezinovaya_fibergla ssovaya_ruchka_225_g_10464 | шт. | 1 |  |
| 20 | Шпатель 80 мм, нержавеющая сталь, двухкомпонентная ручка |  | https://leroymerlin.ru/product/shpatel- zubchatyy-intek-10103-200-006-200-mm- 14154940/ | шт. | 1 |
| 21 | Губка Dexter двухсторонняя для чистки плитки |  | https://leroymerlin.ru/product/gubka-dexter- dvuhstoronnyaya-dlya-chistki-plitki- 18857150/ | шт | 1 |
| 22 | Рулетка - 3 м |  | https://kazan.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_in strument/izmeritelnyj/ruletki_stroitelnye/st anley/ruletka_stanley_grip_tape_stht0- 33559/ | шт. | 1 |
| 23 | Лоток малярный |  | Пластмассовая кювета для валиков 330х350 мм https://www.vseinstrumenti.ru/product/plastmassovaya-kyuveta-dlya-valikov-330h350-mm-sibrteh-81419-512194/ | шт | 1 |
| 24 | Шпатель зубчатый 150 мм, зуб 6х6мм |  | https://leroymerlin.ru/product/shpatel- zubchatyy-intek-10103-200-006-150-mm- 14154940/ | шт | 1 |
| 25 | Нож Archimedes для очистки меж плиточных швов от избытка затирки |  | Нож для очистки межплиточных швов Archimedes выполнен в виде скребка с удобной пластиковой ручкой. Лезвие имеет режущую поверхность с карбидно-вольфрамовым напылением и прочно фиксируется к ручке ножа. Инструмент применяется для расшивки старых кафельных швов и удаления затирки, которую нужно заменить. Также скребок подойдет для того, чтобы снять свежие излишки затирки для швов или плиточного клея. Дополнительно можно купить специальные растворяющие составы для строительных смесей и цемента, которые помогут сократить время работы и избежать сколов и повреждений. | шт. | 1 |
| 26 | Струна с алмазным напыление для ножовок (300 мм; Р100) Зубр 33399-300-100 |  | https://kazan.220-volt.ru/catalog-354776/ на усмотрение участника | шт | 1 |
| 27 | Металлическая линейка 50мм |  | На усмотрение участника | шт. | 1 |
| 28 | Маркер-краска лаковый Extra (paintmarker) 1 мм, |  | Тип Маркер-краска Вид маркераЛаковый Взаимодействие с поверхностью Перманентный Форма наконечника. Круглая Цвет: золотистый,серебристый | шт | 1 |
| 29 | Стеклорез, твердосплавны й резец |  | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy- instrument/spetsializirovannyj/steklorezy/r olikovye/enkor/1-6-240-9391/ | шт | 1 |
| 30 | Напильник алмазный |  | https://kazan.220-volt.ru/catalog-354776/ | шт | 1 |
| 31 | Ручной лобзик по керамике |  | https://goods.ru/catalog/details/ruc hnoy-lobzik-sibrteh- 24025100023022185/ | шт | 1 |
| 32 | Емкость пластиковая KUBALA, для порционного замешивания затирок, 0,5л (арт.1516) |  | Пластмассовая для перемешивания затирки. | шт | 1 |
| 33 | Набор шпателей резиновых для затирки швов |  | Предназначен для заполнения стыков плитки, для создания ровных, гладких и качественных швов. Гарантирована мягкая, бережная работа с различными декоративными | набор | 1 |
| 34 | Шпатель 200 мм, нержавеющая сталь |  | Тип фасадный Материал нержавеющая сталь Материал рукоятки пластик Рабочая ширина 200 мм | шт | 1 |
| 35 | Тёрка резиновая |  | https://moscow.petrovich.ru/catal og/20032/162168/ | шт. | 1 |
| 36 | Тёрка поролоновая |  | https://moscow.petrovich.ru/catal og/20032/162167/ | шт. | 1 |
| ШКОЛЬНИКИ |  |  |  |  |  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Фото расходных материало в | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. изме рени я | Необ ходи мое кол- во |
| 1 | Гипсовая штукатурка ротбанд 30 кг |  | https://leroymerlin.ru/product/shtu katurka-gipsovaya-knauf-rotband- 30-kg- 10073940/ на усмотрение организатора | кг | 3 кг |
| 2 | Грунтовка глубокого проникновения |  | https://leroymerlin.ru/product/gru nt-dlya- vpityvayushchih- osnovaniy-ceresit-ct17- 12757510/ | кг | 0,10кг |
| 3 | Клей для плитки, Unis 2000 (класс С1) 25 кг |  | https://moscow.petrovich.ru/catalog/145 2/143136/ | кг | 10 |
| 4 | Валик малярный с шубкой |  | https://rozstroy.ru/production/malyarnye_i nstrumenty/valiki_malyarnye/valik_poliakr il_zelenyy_s_rukoyatkoy_250mm_malins/ ?yclid=2367558120126342160 Шубка меховая искусственная, 200мм | шт. | 1 |
| 5 | Опорная рейка 1500мм (тип рейки на усмотрение организатора) |  | Профиль потолочный направляющий (ППН) Премиум 0.6 мм 28х27х1500 мм https://kazan.leroymerlin.ru/product/profil- potolochnyy-napravlyayushchiy-ppn- premium-06-mm-28x27x1500-mm- 18734942/ | шт. | 1 |
| 6 | Саморезы ГМ 25х3,5мм усиленные Wenzo |  | Для крепления ГВЛ и опорной рейки https://kazan.leroymerlin.ru/product/samor ezy-dlya-dereva-standers-fosfatirovannye- 35x25-82232164/ | шт. | 15 |
| 7 | Крестики 2мм |  | https://kazan.leroymerlin.ru/product/kresti ki-dlya-kafelnoy-plitki-2-mm-100-sht- 82367352/ | шт. | 200 |  |
| 8 | Плитка керамическая KERAMA MARAZZI 5115 Калейдоскоп черный 20х20 |  | https://плиткаподмосковья.рф/products/0 0000061574?tab=tabOptions | шт | 14 |  |
| 9 | Плитка керамическая KERAMA MARAZZI 5187N Калейдоскоп рыжий 20х20 |  | https://плиткаподмосковья.рф/products/0 0000062491?tab=tabOptions | шт | 11 |  |
| 10 | Плитка керамическая KERAMA MARAZZI 5099 Калейдоскоп голубой 20х20 |  | https://плиткаподмосковья.рф/products/0 0000062226 Цвет на усмотрение организаторов | шт | 27 |  |
| 11 | Плитка керамическая KERAMA MARAZZI 5009 Калейдоскоп белый 20х20 |  | . https://плиткаподмосковья.рф/products/0 0000062227?tab=tabOptions Цвет на усмотрение организаторов | шт | 14 |  |
| 12 | Плитка керамическая KERAMA MARAZZI 5182 Калейдоскоп графит 20х20 |  | . https://плиткаподмосковья.рф/products/0 0000063486?tab=tabOptions Цвет на усмотрение организаторов | шт | 4 |  |
| 13 | Затирка цементная Axton A.000 2 кг цвет белый |  | https://kazan.leroymerlin.ru/product/zatirka -cementnaya-axton-a000-2-kg-cvet-belyy- 82403001/ | кг. | 2 |  |
| 14 | Плита пазогребневая типа Волма или |  | https://petrovich.ru/catalog/1571/1 20239/ | шт. | 12 |  |

|  | Кнауф 667х500х80 мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Клей гипсовый монтажный Кнауф Перлфикс 30 кг |  | https://kazan.leroymerlin.ru/product/kley- gipsovyy-montazhnyy-knauf-perlfiks- 10074214/ | кг | 15 |
| 16 | Гипсокарт онный лист (ГКЛ) KNAUF ГСП-Н2 влагостойкий 2500х1200х12.5 мм |  | https://kazan.leroymerlin.ru/product/gipsok arton-vlagostoykiy-12-5-mm-knauf- 2500h1200-mm-3-m-10072745/ | шт. | 1 |
| 17 | Ветошь обтирочная 0,7х4 м |  | https://kazan.leroymerlin.ru/product/vafeln oe-polotno-04x50-m-115gr-m-82990668/ | шт. | 1 |
| СТУДЕНТЫ, СПЕЦИАЛИСТЫ |  |  |  |  |  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Фото расходных материалов | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. изме рения | Необ ходи мое |
| 1 | Гипсовая штукатурка ротбанд 30 кг |  | https://leroymerlin.ru/product/shtu katurka-gipsovaya-knauf-rotband- 30-kg- 10073940/ на усмотрение организатора | кг | 3 кг |
| 2 | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT17 5 л |  | https://leroymerlin.ru/product/gru nt-dlya- vpityvayushchih- osnovaniy-ceresit-ct17- 12757510/ | кг | 0,10кг |
| 3 | Клей для плитки, Unis 2000 (класс С1) 25 кг |  | https://moscow.petrovich.ru/catalog/145 2/143136/ | кг | 10 |
| 4 | Валик малярный с шубкой |  | https://rozstroy.ru/production/malyarnye_i nstrumenty/valiki_malyarnye/valik_poliakr il_zelenyy_s_rukoyatkoy_250mm_malins/ ?yclid=2367558120126342160 Шубка меховая искусственная, 200мм | шт. | 1 |
| 5 | Опорная рейка 1500мм (тип рейки на усмотрение организатора) |  | Профиль потолочный направляющий (ППН) Премиум 0.6 мм 28х27х1500 мм https://kazan.leroymerlin.ru/product/profil- potolochnyy-napravlyayushchiy-ppn- premium-06-mm-28x27x1500-mm- 18734942/ | шт. | 1 |

| 6 | Саморезы ГМ 25х3,5мм усиленные Wenzo |  | https://kazan.leroymerlin.ru/product/samor ezy-dlya-dereva-standers-fosfatirovannye- 35x25-82232164/ | шт. | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Крестики 2мм |  | https://kazan.leroymerlin.ru/product/kresti ki-dlya-kafelnoy-plitki-2-mm-100-sht- 82367352/ | шт. | 200 |
| 8 | Плитка керамическая KERAMA MARAZZI 5115 Калейдоскоп черный 20х20 см |  | https://плиткаподмосковья.рф/products/0 0000061574?tab=tabOptions | шт | 9 |
| 9 | Плитка керамическая KERAMA MARAZZI 5187N Калейдоскоп рыжий 20х20 см |  | https://плиткаподмосковья.рф/products/0 0000062491?tab=tabOptions | шт | 14 |
| 10 11 | Плитка керамическая KERAMA MARAZZI 5111 Калейдоскоп зеленый 20x20 см |  | https://плиткаподмосковья.рф/products/0 0000063308?tab=tabOptions Цвет на усмотрение организаторов | шт | 33 |
| 11 | Затирка цементная Axton A.000 2 кг цвет белый |  | https://kazan.leroymerlin.ru/product/zatirka -cementnaya-axton-a000-2-kg-cvet-belyy- 82403001/ | кг. | 2 |
| 12 | Плита пазогребневая типа Волма или Кнауф 667х500х80 мм |  | https://petrovich.ru/catalog/1571/1 20239/ | шт. | 12 |
| 13 | Клей гипсовый монтажный Кнауф Перлфикс 30 кг |  | https://kazan.leroymerlin.ru/product/kley- gipsovyy-montazhnyy-knauf-perlfiks- 10074214/ | кг | 15 |
| 14 | Гипсокарт онный лист (ГКЛ) KNAUF ГСП-Н2 |  | https://kazan.leroymerlin.ru/product/gipsok arton-vlagostoykiy-12-5-mm-knauf- 2500h1200-mm-3-m-10072745/ | шт. | 1 |

|  | влагостойкий 2500х1200х12.5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Ветошь обтирочная 0,7х4 м |  | https://kazan.leroymerlin.ru/product/vafeln oe-polotno-04x50-m-115gr-m-82990668/ |  | шт. |  | 1 |  |  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ Использование дополнительного оборудования и инструмента, привезенного с собой ЗАПРЕЩЕНО! (разрешены те средства реабилитации по нозологии, которые участник использует постоянно. По согласованию с главным экспертом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Карандаш канцелярский или маркер |  | На усмотрение участника |  | шт |  | 1 |  |  |
| СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА 1 УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рабочий комбинезон или костюм |  | На усмотрение участника |  | шт. |  | 1 |  |
| 2 | Рабочая обувь с металлическим подноском |  | http://www.spets- odezhda.ru/magazin/speczobuv/sp eczobuv-usilennaya- podnoskom/speczobuv- metallicheskij- podnosok/ |  | шт. |  | 1 |  |
| 3 | Перчатки латексные |  | На усмотрение участника |  | шт. |  | 2 пары |  |
| 4 | Очки защитные |  | https://kazan.leroymerlin.ru/product/ochki- zashchitnye-nezapotevayushchie-krafter- 81949578/ Не запотевающие |  | шт. |  | 1 |  |
| 5 | Респиратор |  | https://kazan.vseinstrumenti.ru/spetsodezh da/siz/organov- dyhaniya/respiratory/polumaska- filtruyuschaya/fort/kn95-ffp2-bez-klapana- lepestkovogo-tipa-501455962/ На усмотрение участника |  | шт. |  | 1 |  |
| 6 | Наколенники |  | https://skladom.ru/katalog/stroitelnye- instrumenty/rashodnye-materialy/zaschita- truda/nakolenniki/nakolenniki- zashchitnye- sht/?utm_source=yandex_market&utm_me dium=cpc&utm_term=111896&ymclid=16 119117751665263865800002 На усмотрение участника |  | шт |  | 1 |  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Готовые шаблоны для отдельных элементов задания |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Электроинструмент не включенный в оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расходные материалы: плиточный клей, затирка для швов, плитка |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |
| В данном пункте указано оборудование, ПО, мебель, инструменты для экспертов |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Фото необходимого оборудования или инструмента, или мебели |  | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылкана сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Необходим ое кол-во |  |
| 1 | Стол офисный рабочий |  |  | https://zakazat-mebel.ru/catalog/ofisnaya- mebel/ofisnaya-mebel-ofisnye- stoly/pryamye-ofisnye-stoly/stol-ofisnyy- rabochiy-pk-ssm-st160kh80-d-v2-299/ на усмотрение организаторов | Шт. | 3 |  |
| 2 | Стул посетителя офисный |  |  | https://kazan.express- office.ru/catalog/chairs/visitor-chairs/izo- fabrikant-tkan-tk-1-chernaya/ на усмотрение организаторов | Шт. | 3 |  |
| 3 | Вешалка |  |  | На усмотрение организаторов | шт | 6 |  |
| 4 | Эталонный электронный уровень |  |  | https://kazan.kuvalda.ru/catalog/3676/prod uct-67401/ (Размер на усмотрение организатора) | Шт. | 1 |  |
| 5 | Рулетка - 3 м |  |  | https://kazan.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_i nstrument/izmeritelnyj/ruletki_stroitelnye/ | шт. | 1 |  |
|  |  |  |  | stanley/ruletka_stanley_grip_tape_stht0- 33559/ |  |  |  |
| 6 | Правило алюминиевое трапеция |  |  | https://leroymerlin.ru/product/pravilo-armero- | шт | 1 |  |
|  |  |  |  | alyuminievoe-1-5-m-93708370/ |  |  |  |
| 7 | Рабочая обувь с металлическим подноском (Эксперт приносит с собой) |  |  | http://www.spets- odezhda.ru/magazin/speczobuv/sp eczobuv-usilennaya- podnoskom/speczobuv- metallicheskij- podnosok/ | шт. | 1 |  |
| 8 | Ноутбук |  |  | операционная система Windows 10 или аналог, оперативная память 8 ГБ | шт | 1 |  |
| 9 | МФУ (принтер/сканер/ копир/факс) |  |  | струйный, цветной, для бумаги А3 и А4 | шт | 1 |  |
| 10 | Программ ное обеспечен ие (Word, Excel, Автокад, ПауэрПоинт…) |  |  | На усмотрение организаторов | шт | 1 |  |
| 11 | Корзина для мусора |  |  | На усмотрение организаторов | шт | 1 |  |
| 12 | Бумага А3 |  |  | На усмотрение организаторов | шт | 1 |  |
| 13 | Бумага А4 |  |  | На усмотрение организаторов | шт | 1 |  |
| 14 | Скотч малярный |  |  | На усмотрение организаторов | шт | 1 |  |
| 15 | Скотч двусторон ний |  |  | На усмотрение организаторов | шт | 1 |  |
| 16 | Ручка шариковая |  |  | На усмотрение организаторов | шт | 1 |  |
| 17 | Степлер со скобами |  |  | На усмотрение организаторов | шт | 1 |  |
| 18 | Файлы А4 |  |  | На усмотрение организаторов | шт | 1 |  |
| 19 | Нож канцелярс кий |  |  | На усмотрение организаторов | шт | 1 |  |
| 20 | Ножницы канцелярс кие |  |  | На усмотрение организаторов | шт | 1 |  |
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/ п | Наименование | Фото необходимого оборудования, средства индивидуальной защиты |  | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылкана сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Необходим ое кол-во |  |
| 1 | Порошковый огнетушитель ОП-4 |  |  | Класс В - 55 ВКласс А - 2 А | Шт. | 1 |  |
| 2 | Аптечка универсальная ВиталФарм (пластиковый чемодан) (7-15 человек) |  |  | https://www.komus.ru/katalog/otraslevye- predlozheniya/meditsina/aptechki/aptechki/ap | Шт | 1 |  |
|  |  |  |  | techka-universalnaya-vitalfarm-plastikovyj- chemodan-7-15-chelovek- /p/1061539/?from=block-301-3 |  |  |  |
| КОМНАТА УЧАСТНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/ п | Наименование | Фото необходимого оборудования или инструмента, или мебели, или расходных материалов |  | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылкана сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Необходимое кол-во |  |
| 1 | Стол офисный рабочий |  |  | https://zakazat-mebel.ru/catalog/ofisnaya- mebel/ofisnaya-mebel-ofisnye- stoly/pryamye-ofisnye-stoly/stol-ofisnyy- rabochiy-pk-ssm-st160kh80-d-v2-299/ на усмотрение организаторов | Шт. | 3 |  |
| 2 | Стул посетителя офисный |  |  | https://kazan.express- office.ru/catalog/chairs/visitor-chairs/izo- fabrikant-tkan-tk-1-chernaya/ на усмотрение организаторов | Шт. | На количеств о участнико в |  |
|  | Запираемый шкафчик |  |  | https://www.фудпром66.рф/goods/129 654598sumochnitsa_shrs_33_9_yachey ek Не менее 6 запираемых ящиков (ШхГхВ) 400х500х500 | шт | 6 |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/ п | Наименование | Наименование необходимого оборудования или инструмента, или мебели |  | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылкана сайт производителя, поставщика | Ед. измерени я | Необходимое кол-во |  |
| 1 | Кулер для воды |  |  | https://kazan.101cooler.ru/catalog/kulery _dlya_vody/napolnye_kulery_dlya_vody /ecotronic_v14_le_xs_kuler_napolnyy/ настольный без охлаждения | Шт. | 1 |  |
| 2 | Стаканчики одноразовые |  |  | https://kazan.pulscen.ru/products/stakan_200 ml_prozrachny_100sht_222417615 | Шт | 200 |  |
| 3 | Блок влагозащитных розеток |  |  | блок розеток ( 2шт) 220 вольт, влагозащитный, прорезиненный, электричество на 1 рабочее место | шт | На 1 рабочее место 2 шт |  |
| 4 | Водопровод и канализация : на 5 участников -1 пост. |  |  | подвод воды и слив у раковин, горячая и холодная вода + канализация для слива + корыта для мойки инструмента | шт | На 5 участнико в 1 пост |  |
| 5 | Часы электронные |  |  | На усмотрение организаторов | шт | 1 |  |
| 6 | Подключение к интернету |  |  | к проводному интернету |  | 1 |  |
| 7 | Освещение каждого рабочего места |  |  | 300 лк |  | На каждое рабочее место |  |
| 8 | Гидравлическая тележка типа Рохля |  |  | На усмотрение организатора | шт | 1 |  |

- Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом всех основных нозологий.

| Наименован ие нозологии | Площадь, м.кв. | Ширина прохода между рабочими местами, м. | Специализированное оборудование, количество.** |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место участника снарушением слуха | не менее 10м2 | 1 м | Наличие сурдпереводчика или коммуникативная система «Диалог» |
| Рабочее место участника с нарушением зрения | не менее 10м2 | 1м | Специальное оборудование не требуется |
| Рабочее место участника с нарушением ОДА | не менее 10м2 | 1м | Не требуется |
| Рабочее место участника с соматически ми заболевания ми | не менее 10м2 | 1м | Не требуется |
| Рабочее место участника с ментальным и нарушениями | не менее 10м2 | 1м | Не требуется |

- Схема застройки соревновательной площадки

  - Примерный план застройки

- Требования охраны труда и техники безопасности

  - К самостоятельной работе допускаются участники после прохождения ими инструктажа на рабочем месте. Перед началом соревнований главный эксперт проводит инструктажи для участников с обязательной росписью в Протоколе инструктажа:

    - инструктаж по охране труда по программе «Организация безопасноститруда»;

    - инструктаж по охране труда по программе «Техника безопасности по работе с электроприборами».

  - В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории и в помещениях места проведения конкурса, участник обязан четко соблюдать:

    - инструкции по охране труда и технике безопасности;

    - не заходить за ограждения и в технические помещения;

    - соблюдать личную гигиену;

    - принимать пищу в строго отведенных местах;

самостоятельно   использовать   инструмент    и

оборудование,разрешенное к выполнению конкурсного задания;

  - Эксперт чемпионата должен знать месторасположение первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

  - О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая немедленно должен известить ближайшего эксперта.

  - Эксперт чемпионата должен знать местонахождения медицинской аптечки; знать инструкцию по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и уметь оказать медицинскую помощь. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь или доставить в медицинское учреждение.

  - Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в присутствии эксперта. На площадке при необходимости может присутствовать сурдопереводчик, тифлопереводчик, психолог. Которым категорически запрещается подсказывать участникам по конкурсному заданию. Запрещается присутствие на конкурсной площадке посторонних лиц.

  - Перед началом выполнения задания участники должны:

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты.

Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования.

Подготовить рабочее место:

    - принять материал и электроинструменты;

    - разместить инструмент и расходные материалы на свое усмотрение;

    - произвести подключение и настройку электроинструментов.

Подготовить инструмент и оборудование разрешенное к самостоятельнойработе.

  - Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

  - При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования:

  - При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:

    - необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других участников;

    - соблюдать настоящую инструкцию;

    - соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений; -поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;

    - рабочий	инструмент	располагать	таким	образом,	чтобы исключалась возможность его скатывания и падения;

    - выполнять	конкурсные	задания	только	исправным инструментом;

    - участник обязан использовать в своей работе индивидуальные средствазащиты (очками, респираторами).

    - при	резке	и	перерубке	керамических	плиток	следует пользоваться защитными очками.

    - при возникновении неполадок в работе механизированного инструмента работы следует приостановить, отключить инструмент отсети и доложить руководителю работ.

  - После окончания работ каждый участник обязан:Привести в порядок рабочее место.

    - убрать инструмент и приспособления, привести в порядок рабочееместо;

    - очистить рабочее место от остатков материала и строительного мусора;

    - отключить электроинструменты от электросети;

    - снять спецодежду и индивидуальные средства защиты.