- Описание компетенции.

  - Актуальность компетенции.

Современное хлебопечение – динамичная, постоянно развивающаяся отрасль, включающая       материально-техническое,       информационное,       организационное и научное обеспечение. Важной тенденцией развития хлебопекарного производства яв ляется расширение ассортимента, удовлетворяющего потребность покупателя.

Пекарь — это высококвалифицированный специалист, обладающий высоким уровнем знаний о производстве хлеба и хлебобулочных изделий. Используя креативные навыки и знания, пекари также могут изготавливать декоративные хлебобулочные изделия.

Пекари обучаются в течение нескольких лет, чтобы приобрести необходимые профессиональные навыки и развить способность к самосовершенствованию, осваивают широкий ряд специальных техник и методов разработки для создания ассортимента хлебобулочных изделий. Требуются особый талант, высококлассные навыки   и   внимание   к   деталям   наряду   со   способностью   работать   эффективно и экономично для достижения выдающихся результатов в установленное время.

Пекарям необходимо знать и понимать методы расчета рецептов и их адаптации к меняющейся окружающей среде. Они будут использовать ряд специальных инстру- ментов и технологий, а также экологически чистые материалы и ингредиенты. Профес- сиональные      пекари       должны       учитывать       качество       ингредиентов, технику безопасности и нормы охраны здоровья, а также требования покупателей. Они должны придерживаться высококачественных ингредиентов, безупречного уровня пи- щевой гигиены и безопасности.

  - Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после полу- чения данной компетенции.

Профессия: «Пекарь», специальности:

-5120 Повар;

-7512 Пекарь, кондитер и изготовитель конфет: § 14 Пекарь 2-го разряда; § 15 Пекарь 3-го разряда;

-12901 Кондитер;

-16472 Пекарь

с учетом ГОСТ Р 57958-2017 «Условия труда инвалидов. Требования доступности и безопас- ности» и приказа Минтруда России от 4 августа 2014 г. N 515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности».

  - Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт.

| Школьники | Студенты | Специалисты |
| --- | --- | --- |
| -Федеральный государствен- ный образовательный стан- дарт среднего профессио- нального образования по профессии 260103.01 «Пе- карь», утвержденный прика- зом Министерства образова- ния и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 799 Об утвержде- | -Федеральный государствен- ный образовательный стан- дарт среднего профессиональ- ного образования по специ- альности 19.02.03 ТЕХНОЛО- ГИЯ ХЛЕБА, КОНДИТЕР- СКИХ И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, утвержденный приказом Министерства обра- | Профессиональный стан- дарт 33.014 Пекарь, утвержден приказом Ми- нистерства труда и соци- альной защиты Россий- ской Федерации от 1 де- кабря 2015 г. N 914н (за- регистрирован Мини- стерством юстиции Рос- сийской Федерации 25 |

| нии федерального государ- ственного образовательного стандарта среднего профес- сионального образования по профессии 260103.01 «Пе- карь»; -Профессиональный стан- дарт "СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУК- ТОВ ПИТАНИЯ ИЗ РАСТИ- ТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ" по ра- бочей профессии 19.02.04 «Пекарь», утвержденный приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2019 г. N 694н | зования и науки РФ от 22 ап- реля 2014 г. N 373 "Об утвер- ждении федерального госу- дарственного образователь- ного стандарта среднего про- фессионального образования по специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитер- ских и макаронных изделий; -Федеральный государствен- ный образовательный стан- дарт среднего профессиональ- ного образования по специ- альности 43.02.15 ПОВАР- СКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО, утвержденный прика- зом Министерства образова- ния и науки РФ от 09 декабря 2016 г. N 1565 "Об утвержде- нии федерального государ- ственного образовательного стандарта среднего професси- онального образования по специальности 43.02.15 По- варское и кондитерское дело; -Федеральный государствен- ный образовательный стан- дарт среднего профессиональ- ного образования по специ- альности 43.01.09 Повар, кон- дитер, утвержденный прика- зом Министерства образова- ния и науки РФ от 09 адекабря 2016 г. N 1569 "Об утвержде- нии федерального государ- ственного образовательного стандарта среднего професси- онального образования по профессии 43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР | декабря 2015 г., регистра- ционный N 40270) Профессиональный стан- дарт "СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРО- ДУКТОВ ПИТАНИЯ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫ- РЬЯ" по рабочей профес- сии 19.02.04 «Пекарь», утвержденный приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2019 г. N 694н |
| --- | --- | --- |

  - Требования к квалификации.

| Школьники | Студенты | Специалисты |
| --- | --- | --- |
| Должны знать: -Рецептуры и основы техно- логии приготовления хлебо- булочной продукции. -Требования к качеству, сро- кам и условиям хранения, признаки и органолептиче- ские методы определения доброкачественности пище- вых продуктов, используе- мых в приготовлении хлебо- булочной продукции. | Должны знать: -Требования к качеству, сро- кам, условиям хранения хле- бобулочной продукции раз- нообразного ассортимента. -Технологии изготовления сложных видов теста, отде- лочных полуфабрикатов, сложных десертов, хлебобу- лочной продукции разнооб- разного ассортимента | Должны знать: -Технологии изготовления сложных видов теста, отде- лочных полуфабрикатов, сложных видов хлебобулоч- ной продукции разнообраз- ного ассортимента -Особенности приготовле- ния национальной, фирмен- ной хлебобулочной продук- |

| -Назначение, правила ис- пользования технологиче- ского оборудования, произ- водственного инвентаря, ин- струмента, весоизмеритель- ных приборов, посуды, ис- пользуемых в хлебобулоч- ном производстве, и правила ухода за ними -Требования охраны труда, производственной санита- рии и противопожарной за- щиты в организациях пита- ния. Должны уметь: -Производить работы по подготовке рабочего места и технологического оборудо- вания, производственного инвентаря, инструмента, ве- соизмерительных приборов хлебобулочного производ- ства к работе. -Соблюдать стандарты чи- стоты на рабочем месте в хлебобулочном производ- стве. -Применять регламенты, стандарты и нормативно- техническую документацию, используемые при производ- стве хлебобулочной продук- ции. -Подбирать в соответствии с технологическими требова- ниями, оценки качества и безопасности основные про- дукты и дополнительные ингредиенты. -Организовывать их хране- ние в процессе приготовле- ния хлебобулочных изделий и хлеба с соблюдением тре- бований по безопасности продукции, товарного сосед- ства. -Взвешивать, измерять сы- рье, входящее в состав хле- бобулочных изделий и хлеба в соответствии с рецепту- рой. -Подготавливать сырье. -Замешивать дрожжевое те- сто безопарным способом | -Способы сокращения по- терь и сохранения питатель- ной ценности пищевых про- дуктов, используемых при производстве хлебобулоч- ной продукции, при их теп- ловой обработке -Специфика производствен- ной деятельности организа- ции, технологические про- цессы и режимы производ- ства хлебобулочной продук- ции. Должны уметь: - Обеспечивать и поддержи- вать условия для размноже- ния и выращивания дрожжей. -Подготавливать и дозиро- вать сырье для приготовле- ния теста. -Приготавливать тесто раз- личными способами со- гласно производственным рецептурам. -Определять готовность опары, закваски, теста при замесе и брожении. -Обслуживать оборудование для приготовления теста. -Производить деление теста на куски вручную или с по- мощью тестоделительных машин. -Производить формование тестовых заготовок вручную или с применением формую- щего оборудования. -Производить разделку муч- ных кондитерских изделий из различных видов теста. -Производить укладку сфор- мованных полуфабрикатов на листы, платки, в формы. -Обслуживать шкаф оконча- тельной расстойки и регули- ровать режим расстойки по- луфабрикатов. -Определять готовность по- луфабрикатов к выпечке. -Контролировать и регули- ровать режим выпечки хлеба, хлебобулочных и ба- раночных изделий. | ции и продукции иностран- ных хлебобулочных изде- лий. -Технологии изготовления сложных видов теста, отде- лочных полуфабрикатов, сложных видов хлебобулоч- ной продукции разнообраз- ного ассортимента. -Правила порционирования, оформления, подачи и пре- зентации заказных, фирмен- ных и диетических изделий хлебобулочного производ- ства. -Основы охраны здоровья, санитарии и гигиены Должны уметь: -Обеспечивать и поддержи- вать условия для размноже- ния и выращивания дрожжей. -Готовить дрожжевую про- дукцию различных видов. Приготовление теста. -Подготавливать и дозиро- вать сырье. -Приготавливать тесто раз- личными способами со- гласно производственным рецептурам. -Определять готовность опары, закваски, теста при замесе и брожении. -Обслуживать оборудование для приготовления теста. Разделка теста. -Производить деление теста на куски вручную или с по- мощью тестоделительных машин. -Производить формование тестовых заготовок вручную или с применением формую- щего оборудования. -Производить разделку муч- ных кондитерских изделий из различных видов теста. -Производить укладку сфор- мованных полуфабрикатов на листы, платки, в формы. -Обслуживать шкаф оконча- тельной расстойки и регули- ровать режим расстойки по- луфабрикатов. |
| --- | --- | --- |

| вручную и с использова- нием технологического обо- рудования. -Проводить формование, расстойку, выпечку, оценку готовности выпеченных хле- бобулочных изделий и хлеба. -Проводить оформление хлебобулочных изделий; вы- бирать оборудование, произ- водственный инвентарь, по- суду, инструменты в соот- ветствии со способом приго- товления. | -Отделывать поверхность го- товых хлебобулочных изде- лий. -Обслуживать печи, духовые шкафы и другое оборудова- ние для выпекания и сушки. | -Определять готовность по- луфабрикатов к выпечке. -Контролировать и регули- ровать режим выпечки хлеба, хлебобулочных и ба- раночных изделий. -Отделывать поверхность го- товых хлебобулочных изде- лий. -Обслуживать печи, духовые шкафы и другое оборудова- ние для выпекания и сушки. |
| --- | --- | --- |

- Конкурсное задание.

  - Краткое описание задания.

Школьники: в ходе выполнения конкурсного задания необходимо приготовить опарное дрожжевое тесто для изготовления Крендель Выборгский и тесто для хлебцов зерновых, изготовить 3 штуки Крендель Выборгской массой 0,2кг и хлебцы зерновые 0,5кг и подать.

Студенты/специалисты: в ходе выполнения конкурсного задания необходимо приготовить:

-бездрожжевое тесто на 3 штуки Хлеба Бородинского формового массой 0,4 кг, сформовать, испечь и подать.

-опарное дрожжевое тесто для изготовления «Плетенки» 0,5 кг в количестве 3 штук, изготовить и подать.

-дрожжевое тесто для изготовления Хлеба фруктового 0,3 кг в количестве 5 штук, изготовить и подать.

-дрожжевое тесто для изготовления Хлебных палочек 0,6 кг, изготовить и по-

дать.

  - Структура и подробное описание конкурсного задания.

| Наименова- ние катего- рии участ- ника | Наименование мо- дуля | Время прове- дения модуля | Полученный результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Школьник | Модуль 1. Организа- ция работы на пло- щадке Внимание!!! Вне конкурсного времени за 20 ми- нут до начала старта | 20 минут | Получение со склада (суточ- ника) продуктов согласно техно- логическим картам. Размещение продуктов в холо- дильнике с учетом товарного со- седства |
|  | Модуль 2.1. Подго- товка сырья и приго- товление теста для Кренделей Выборг- ских и хлебцов. | 120-130 минут | Тесто для Кренделя Выборгского Тесто для хлебцов зерновых. |

|  | Модуль 2.2. Фор- мовка и расстойка заготовок для крен- делей и хлебцов. | 50-55 минут | 3 тестовых заготовки Кренделя Выборгского. Тесто для хлебцов зерновых. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модуль 3. Выпечка изделий | 15-20 минут | 3 готовых Кренделя Выборгских 0,5кг хлебцов зерновых. |
|  | Модуль 4. Подача Кренделей Выборгских и хлеб- цов. | 5 минут | 3 готовых Кренделя Выборгских 0,5кг хлебцов зерновых. |
| Общее время выполнения конкурсного задания для школьников: 3,5 часа |  |  |  |
| Наименова- ние катего- рии участ- ника | Наименование мо- дуля | Время прове- дения модуля | Полученный результат |
| Студент/спе- циалист | Модуль 1. Организа- ция работы на пло- щадке Внимание!!! Вне конкурсного времени за 30 ми- нут до начала старта | 30 минут | Получение со склада (суточ- ника) продуктов согласно техно- логическим картам. Взвешива- ние продуктов. Размещение продуктов в холо- дильнике с учетом товарного со- седства |
|  | Модуль 2.1-А. Под- готовка сырья для Хлеба Бородинского | 90-110 минут | Тесто хлебных палочек |
|  | Модуль 2.1-Б. Под- готовка сырья и при- готовление опары и теста для Плетенки |  | Опара и тесто для «Плетенки» |
|  | Модуль 2.1-В. Под- готовка сырья и при- готовление заварки и теста для Хлеба фруктового |  | Заваркиа и тесто для Хлеба фрук- тового |
|  | Модуль 2.1-Г. Под- готовка сырья и при- готовление теста для Хлебных палочек |  | Тесто для Хлебных палочек |
|  |  | 60-120 минут |  |
|  | Модуль 2.2-А. Рас- стойка, формовка Плетенки |  | 3 тестовых заготовок изделий «Плетенка» |
|  | Модуль 2.2-Б. Рас- стойка, формовка Хлеба фруктового |  | 5 тестовых заготовок изделий Хлеба фруктового |
|  | Модуль 2.2-В. Рас- стойка, формовка Хлебных палочек |  | тесто для Хлебных палочек |

|  | Модуль3-А.Выпечка Плетёнки | 40-50минут | 3 готовых полуфабриката для «Плетенки» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модуль 3-Б. Вы- печка Хлеба фрукто- вого |  | 5 готовых Хлебов фруктовых |
|  | Модуль 3-В. Вы- печка Хлебных па- лочек |  | 0,600 готовых Хлебных палочек |
|  |  | 15-30 минут |  |
|  | Модуль 4-А. Оформление и подача «Плетенки» |  | Поданное изделие |
|  | Модуль 4-Б. Подача Хлеба фруктового |  | Поданное изделие |
|  | Модуль 4-В. Оформ- ление и подача Хлебных палочек |  | Поданное изделие |
| Общее время выполнения конкурсного задания для студентов: 5 часов |  |  |  |
| Требования к форменной (санитарной) одежде и обуви участников и экспертов. Обязательные элементы Участники: куртка (поварская куртка) – белого цвета (допускаются цветные элементы отделки). На куртке должны (могут) быть нанесены следующие обязательные информа- ционные элементы: логотип Абилимпикс - на груди слева), под логотипом - фамилия и имя участника, логотип учебного заведения – на рукаве выше локтя, на воротнике допус- кается размещение флага России и региона, на спине допускается размещение наимено- вания региона. Размещение информации рекламного характера на форменной одежде, без согласования с организаторами (например: логотипы спонсоров) НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Фартук пекаря – белого цвета, допускаются декоративные элементы любых цветов. Брюки и куртка пекаря – белого цвета, допускаются декоративные элементы любых цве- тов. Головной убор – белый поварской колпак (допускается одноразовый). Обувь – профессиональная безопасная закрытая обувь пекаря. Эксперты: обязательные элементы одежды – китель (куртка пекаря) или халат технолога, колпак (всё белого цвета), безопасная обувь. |  |  |  |

  - Последовательность выполнения задания.

Модуль 1. Организация работы на площадке (вне конкурсного времени)

Получить со склада (суточника) продукты согласно технологическим картам. Разместить продукты в холодильнике с учетом товарного соседства.

Проверить наличие сырья у себя в боксе, перевесить выбранное сырье. Разместить сырье по рабочему месту согласно заданию и по нормам Санпин. Подготовить свое рабочее место, инвентарь.

Проверить собственное санитарно-гигиеническое состояние. По звонку главного эксперта приступить к работе.

Модуль 2.1. Подготовка полуфабрикатов

Подготовить необходимое сырье к первичной обработке, произвести первичную обработку муки, яиц. Активировать дрожжи.

Подготовить к работе расстоечный шкаф (задать температуру и влажность). Опара: согласно технологической карте соединить ингредиенты для опары, заме-

сить опару, поставить на выбраживание. Проверить кислотность опары методом титро- вания (операция выполняется студентами, и специалистами. Химические реактивы:

деци   нормальный    раствор   (0,1н)   NaOH   (КОН),    индикатор    –    фенол-фталеин в склянке с пипеткой (ф/ф)). По готовности опары замесить тесто.

Заварка: согласно технологической карте соединить ингредиенты для заварки, приготовить заварку, остудить.

Тесто: согласно технологической карте соединить ингредиенты и, при наличии, полуфабрикаты для   изделия.   Замесить   тесто.   Тесто   поставить   для   брожения в расстоечный шкаф до готовности, произвести, при необходимости, 1-2 обминки.

Проверить кислотность теста методом титрования (операция выполняется студен- тами, и специалистами. Химические реактивы: деци нормальный раствор (0,1н) NaOH (КОН), индикатор – фенол-фталеин в склянке с пипеткой (ф/ф)). По показателям кис- лотности осуществить разделку теста.

При приготовлении теста соблюдать нормы санитарии и гигиены. При работе с оборудованием соблюдать требования техники безопасности.

Особые указания: В ходе выполнения конкурсного задания метод титрования использовать не менее 1 раза.

Модуль 2.2. Разделка полуфабрикатов

Тесто разделить на куски через весы, подкатать в шарик, при необходимости оста- вить   на   предварительную   расстойку,   затем   сформовать   изделия,   и   поставить на окончательную расстойку.

При приготовлении соблюдать нормы санитарии и гигиены.

Модуль 3. Выпечка изделий

Подготовить к работе хлебопекарную печь, поставить в неё подготовленные для выпечки полуфабрикаты, выпечь изделия. Определить их готовность органолепти- ческими методами.

При работе с оборудованием соблюдать требования техники безопасности.

Модуль 4. Подача изделий

Готовые изделия подаются на тарелках, покрытых бумажной резной салфет- кой. Осуществляется контроль соблюдения временных критериев, идентичности изде- лий, соответствия стандарту качества данного вида изделия. Допускается творческий подход к выкладке изделий на тарелке.

Технологические карты по выполнению конкурсных заданий.

Школьники

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Наименование изделия: Хлебцы зерновые 0,500 кг.

| № п/п | Наименование сырья | Тесто на 0,500 (кг) | Технологический процесс изготовления хлебобулочного изделия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мука хлебопекарная пшеничная в/с Мука ржаная обдир- ная | 0,180 -0,220 0,070 | Подготовка сырья: Подготовить сырье. Приготовление теста:семена полдсолнеч- ника и тыквы измельчить с помощью блен- дера. Соединить ингредиенты согласно правилам чередования. Замесить пластичное тесто. Формовка изделий:Рабочую поверхность посыпать отрубями и раскатать с помощью скалки толщиной 1,2-1,5мм. Придать тестовым заготовкам форму пря- моугольника. Размер тестовой заготовки примерно 150 мм*30мм. *1,5-2,0мм Выпечка изделий: Выпекать в конвекционной печи при темпе- ратуре 175-210 *С в течении 5-11 минут. Характеристика изделия: Изделия одинаковые по длине, пропечен- ные, хрустящие,с равномерной толщиной изделия иравномерно распределеннными отрубями. Колер от желтого до золотистого с зеленым оттенком тыквы. Запах - свойственный данному виду изделия. |
| 2 | Соль повареная | 0,007 |  |
| 3 | Масло подсолнечное | 0,023 |  |
| 4 | Патока карамельная | 0,020 |  |
| 5 | Семена подсолнечника | 0,040 |  |
| 6 | Семена тыквы | 0,030 |  |
| 7 | Семена кунжута | 0,030 |  |
| 8 | Семена льна | 0,020 |  |
| 9 | Сода пищевая | 0,0030 |  |
| 10 | Вода | 0,100-0,150 |  |
| 11 | Отруби пшеничные для раскатки | 0,050-0,100 |  |
| 13 | Масса полуфабри- ката | 0,600-0,700 |  |
|  | Растительное масло для смазки листов | 0,030 |  |
|  | Выход: | 0,500-0,515 |  |

Школьники

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Наименование изделия: Крендель Выборгский 0,2 кг.

| № п / п | Наименование сырья | Опара густая тради- цион- ная (кг) | Тесто на 3 шт. (кг) | Отделка | Технологический процесс изго- товления хлебобулочного изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мука пшенич- ная высшего сорта, кг /Мука пшеничная в/с на подпыл | 0,200 | 0,200/ 0,020 |  | Подготовка сырья: Подготовить сырье к работе. Приготовление теста: Дрожжевое тесто готовят опарным способом. В дежу тестомесильной машины за- гружают подготовленное сырье для опары. Вносят подготовленную воду. Замешивают опару. Замешан- ный полуфабрикат ставят на выбра- живание до готовности в пределах 30-60 минут. К выброженной опаре добавляют муку и оставшееся сырье и замеши- вают эластичное тесто. Тесто уста- навливают на выбраживание на 15- 25 минут. Формовка и расстойка изделий: Готовое тесто делят на куски мас- сой 0,220-0,225 и подкатывают. Оставляют на предварительную расстойку на 5-10 минут. Далее подкатанный шарик раскатывают в жгут диаметром 1,8-2,5 см и при- дают форму сердца с перекручен- ными по центру концами и уклады- вают сверху полуфабриката.Полу- фабрикат отправляют на оканча- тельную расстойку в расстоечный шкаф до готовности. Выпечка изделий: Готовый полуфабрикат смазывают яйцом, устанавливают в конвекци- онную печь и выпекают 12-15 ми- нут при температуре 175-1900С. Оформление изделия:Подготов- ленной помадой украсить кренделя. Характеристика изделия: Форма кренделя в виде сердца 3штуки. Поверхность блестящая. Колер от золотисто-коричневого до коричневого. Помада красиво |
| 2 | Сахар-песок |  | 0,040 |  |  |
| 3 | Масло сливоч- ное 82% |  | 0,040 |  |  |
| 4 | Соль поварен- ная пищевая |  | 0,004 |  |  |
| 5 | Яйцо в тесто |  | 0,008 |  |  |
| 6 | Дрожжи прес- сованные | 0,010 |  |  |  |
| 7 | Патока кара- мельная |  | 0,008 |  |  |
| 8 | Опара |  | вся |  |  |
| 9 | Ванилин |  | 0,0015 |  |  |
| 1 0 | Яйцо на смазку |  | 0,008 |  |  |
| 1 1 | Сахарная по- мада сухая |  |  | 0,065 |  |
| 1 2 | Вода | 0,1 | 0,075-0,1 | 0,011 |  |
|  | Вода | 0,120 | 0,160-0,200 |  |  |
|  | Итого сырья |  | 1,070-1,180 |  |  |
|  | Масса полу- фабриката |  | 0,225/3 |  |  |
|  | Растительное масло для смазки листов |  | 0,010 |  |  |
|  | Выход: |  |  | 0,205- 0,207/3 |  |

|  |  |  |  |  | рапределена по поверхности крен- деля, колер помады глянцевый, пер- ламутровый. Запах – свойственный данному из- делию. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Студенты/ Специалисты

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Наименование изделия: Хлеб фруктовый 0,3 кг.

| № п/ п | Наименова- ние сырья | Заварка на 5 шт. (кг) | Тесто на 5 шт. (кг) | От- делка на 5 шт. (кг) | Технология приготовления хлебобулочного изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мука ржаная обдирная | 0,300 |  | 0,020 | Подготовка сырья: Подготовить сырье к работе. Подготовка полуфабриката: Приготовить заварку. Приготовление теста: Соединить полуфабрикат с оставши- мися ингредиентами согласно прави- лам чередования. Замесить пластичное тесто. Формовка и расстойка изделий: Готовое тесто разделить на куски мас- сой 0,35 кг и уложить на предваритель- ную расстойку на 5-10 минут, придать тестовым заготовкам одинаковую форму батончика. Установить в рассто- ечную камеру на окончательную рас- стойку до готовности полуфабриката. Выпечка изделий: Перед выпечкой нанести на полуфаб- рикат отделку, нанести четыре косых надреза. Выпекать в конвекционной печи. Характеристика изделия: Изделия ровные, идентичные. Форма изделий – батончик. Количество надре- зов – четыре косых надреза. |
| 2 | Солод ржа- ной фермен- тированный | 0,035 |  |  |  |
| 3 | Картофель- ные хлопья | 0,050 |  |  |  |
| 4 | Вода | 0,415 |  |  |  |
|  | Мука хлебо- |  | 0,315 |  |  |
| 5 | пекарная пшеничная |  |  |  |  |
|  | в/с, кг |  |  |  |  |
|  | Дрожжи |  | 0,017 |  |  |
| 6 | прессованные хлебопекар- |  |  |  |  |
|  | ные |  |  |  |  |
| 7 | Соль пова- ренная пище- |  | 0,017 |  |  |
|  | вая |  |  |  |  |
| 8 | Сахар-песок |  | 0,070 |  |  |
| 9 | Чернослив |  | 0,045 |  |  |

| 10 | Семена под- солнечника | 0,068 |  |  | Мякиш плотный, без залипаний с раз- витой мелкопористой структурой. Фрукты в изделиях распределены рав- номерно. Колер изделия – от коричневого до темно коричневого. Запах - свойственный данному виду из- делия. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Ядро ореха фундука |  | 0,050 |  |  |
| 12 | Курага вяле- ная |  | 0,050 |  |  |
| 13 | Изюм |  | 0,070 |  |  |
| 14 | Закваска ржа- ная густая |  | 0,300 |  |  |
| 15 | Заварка |  | Вся |  |  |
|  | Кислотность конечная те- ста, град | 3,0 | 3,5-5,5 |  |  |
|  | Масса полу- фабриката | 0,780- 0,800 | 1,750/5 шт | 0,350/5 шт |  |
|  | Раститель- ное масло для смазки листов | 0,015 |  |  |  |
|  | Выход: | 0,300-0,305/5шт |  |  |  |

Студенты/ Специалисты

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Наименование изделия: «Плетенка» 0,5кг.

| № п/п | Наименование сырья | Опара на 3 шт. (кг) | Тесто на 3 шт. (кг) | Технология приготовления хлебобулочного изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мука хлебопекарная | 0,382 | 0,577 | Подготовка сырья Подготовить сырье к работе. Подготовка полуфабриката Замесить опару. Выбродить до готовно- сти. Приготовление теста Соединить полуфабрикат с оставши- мися ингредиентами согласно правилам чередования. Замесить пластичное те- сто. Выбродить тесто до готовности. Формовка и расстойка изделий Готовое тесто разделить на куски массой 0,550-0,555 кг, подготовить для фор- мовки. Разделить заготовку на опреде- ленное количество жгутов. Заплести косы из 4жгутов, уложить на лист и от- править на окончательную расстойку в количестве 3 штук Выпечка изделий Выпекать при температуре 180-19000С в течение 15-20 минут в пекарной камере. |
| 1 | пшеничная в/с, кг Мука в/с кг - на подпыл |  |  |  |
|  |  |  | 0,042 |  |
| 2 | Дрожжи прессованные | 0,039 |  |  |
|  | хлебопекарные, кг |  |  |  |
| 3 | Соль поваренная пище- |  | 0,010 |  |
|  | вая, кг |  |  |  |
| 4 | Сахар-песок, кг |  | 0,172 |  |
| 5 | Масло сливочное, кг |  | 0,144 |  |
| 6 | Яйцо в тесто/яйцо на |  | 0,96/ |  |
|  | смазку |  | 0,029 |  |
| 7 | Молоко |  | 0,144 |  |
| 8 | Вода | 0,200- | - |  |
|  |  | 0,220 |  |  |
| 9 | Ванилин |  | 0,003 |  |
| 10 | Опара |  | вся |  |

|  |  |  |  | Характеристика изделия: Форма изделия: продолговатая с ярко выраженным плетением, без наплывов, без оседаний и трещин. Запах : свойственный данному виду из- делия. Колер: от свело- золотистого до корич- невого. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кислотность конеч- ная теста, град | 3,0 | 2,4 |  |
|  | Температура началь- ная, С | 27-28 | 28-31 |  |
|  | Время выбражива- ния, мин | 30-80 | 20-60 |  |
|  | Масса полуфабри- ката |  | 0,550- 0,555/3шт |  |
|  | Растительное масло для смазки листов | 0,010 |  |  |
|  | Выход: | 0,500-0,505/3шт |  |  |

Студенты/ Специалисты

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Наименование изделия: Хлебные палочки 0,600 кг

| № п/ п | Наименование сы- рья | Тесто на 0,600 изделий (кг) | Технология приготовления хлебобу- лочного изделия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мука хлебопекар- ная пшеничная в/с Мука пшеничная в/с на подпыл | 0,400 / 0,030 | Подготовка сырья: Подготовить сырье к работе. Приготовление теста: Соединить ингредиенты согласно пра- вилам чередования. Замесить пластич- ное тесто. Выбродить тесто до готов- ности. Формовка изделий: Разделить тесто на 2 равные части. Каждую часть разделать и посыпать: одну часть семенами мака, вторую часть посыпать специями. Придать тестовым заготовкам форму палочек. Длина тестовой заготовки – 20 см. Выпечка изделий: Выпекать в конвекционной печи. Характеристика изделия: Изделия одинаковые по длине, пропе- ченные, хрустящие, равномерно посы- паны семенами и специями. Колер от бледно- желтого до золоти- стого. Запах - свойственный данному виду изделия. |
| 2 | Мука пшеничная цельнозерновая | 0,100 |  |
| 3 | Дрожжи прессован- ные | 0,012 |  |
| 4 | Соль поваренная пи- щевая | 0,001 |  |
| 5 | Сливочное масло 82,5% | 0,030 |  |
| 6 | Оливковое масло | 0,060 |  |
| 7 | Семена мака | 0,060 |  |
| 8 | Сухие специи (паприка) | 0,014 |  |
| 11 | Вода | 0,060-0,280 |  |
| 12 | Кислотность конеч- ная теста, град | 2,2-2,4 |  |

| 13 | Масса полуфабри- ката | 0,880-0,900 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Растительное масло для смазки листов | 0,020 |  |
|  | Выход: | 0,600-0,615 |  |

Примечание:

Мука в разных регионах может иметь различную влажность и различную влаго- поглотительную способность. В связи с этим, после формовки полуфабрикатов могут оставаться излишки теста, которые относятся к припеку. Наличие припека не влечет снижения начисляемых баллов участникам конкурса.

Для категории участников «Студенты» допускаются следующие варианты полу- чения закваски:

- приобретение готовой закваски на хлебопекарном производстве;

-самостоятельное приготовление согласно технологическим этапам:

| Этапы | Сырье | Масса, г | Выход полуфабри- ката, г | Время на этап, час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й день | Мука ржаная обдирная | 23 | 50 | 24 |
|  | Вода 320С | 33 |  |  |
| 2-й день | Закваска | 50 | 193 | 24 |
|  | Мука ржаная обдирная | 63 |  |  |
|  | Вода 320С | 93 |  |  |
| 3-й день | Закваска | 193 | 540 | 24 |
|  | Мука ржаная обдирная | 192 |  |  |
|  | Вода 320С | 154 |  |  |

Особые указания:

1. Участник данной компетенции может взять с собой на площадку для выполне- ния конкурсного задания:

- Скребок для теста из нержавеющей стали.

- Скребок пластиковый для теста.

- Лопатка деревянная.

- Термометр для измерения температуры теста.

- Нож для пиццы.

- Скалка для раскатки.

- Нож для надрезов на тесте.

- Линейка металлическая

- Средство реабилитации по нозологиям, которые участник использует посто- янно, например, звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования (слухо- вой аппарат для участников с проблемами слуха), говорящий калькулятор, электронная лупа (для участников с проблемами зрения) и другие средства, заявленные участником и согласованные с главным экспертом.

2. Категорически запрещается участникам брать с собой на соревновательную площадку:

- Все расходные материалы и оборудование, представленные в инфраструктурном листе конкурсной площадки.

- Инвентарь, заменяющий инвентарь конкурсной площадки.

- Дополнительная посуда и инвентарь.

- Блюда и тарелки.

3. В случае нарушения участниками соревнований требований к установ- ленному времени изготовления изделий в ходе конкурсных соревнований по каж- дой категории участников, производится снятие баллов:

  - 0,5 балла за превышение регламента от 1 до 10 минут;

  - 1 балл за превышение регламента от 11 до 20 минут;

  - задание считается не выполненным при превышении регламента свыше 20 ми- нут.

  - 30% изменение конкурсного задания.

Школьники:

Допустимые изменения:

Допустимое 30%-е изменение конкурсного задания заключается в замене вида опары для Кренделя.

Изменение формы хлебцов зерновых.

Недопустимые изменения: технология изготовления изделия.

Студенты/ Специалисты:

Допустимые изменения:

Допустимое 30%-е изменение конкурсного задания заключается:

-в замене соотношения муки ржаной и муки пшеничной при изготовлении Хлеба Бородинского формового;

- в замене числа жгутов на 5шт; для плетения «Плетенки».

- в замене формы, наличия или отсутствия нарезки на Хлебе фруктовом;

-в замене компонентов посыпок и специй Хлебных палочек, формы и длины изделий;

-в замене метода определения кислотности теста с метода титрования на органо- лептический метод.

Недопустимые изменения: технология изготовления изделия.

  - Критерии оценки выполнения задания.

Для каждого модуля указываются критерии оценок и их максимальный балл

    - Общие критерии выполнения задания конкурсантами.

| Классификация критерия | Мо- дуль | Наименование критерия | Максималь- ная ставка критерия по совокупности всех аспектов | Процент- ное соот- ношение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объективный | 1 | Организация работы на площадке | 4,0 | 95% |
| Объективный | 2.1 | Выполнение технологического про- цесса по приготовлению полуфабри- катов (опара/заварка/тесто) | 24,4 |  |
| Объективный | 2.2 | Выполнение технологического про- цесса разделки,формовки и рас- стойки хлебобулочных изделий | 21 |  |
| Объективный | 3 | Выполнение технологического про- цесса выпечки хлебобулочных изде- лий | 27 |  |
| Объективный | 4 | Соблюдение временных критериев изготовления изделий.Соответствие стандарту,идентичность,пропечен- ность,творчество. | 11,9 |  |
| Объективный | 1-4 | Организация технологического про- цесса этапов производства | 6,7 |  |
| Субъективный | 2.1-2 | Выполнение технологического про- цесса формовки и расстойки хлебо- булочных изделий. Творческое ис- пользование приемов формовки из- делий | 1,00 | 5% |
| Субъективный | 2.2-2 | Выполнение технологического про- цесса выпечки хлебобулочных изде- лий. Умение использовать органо- лептические методы и методы тит- рования | 1,00 |  |
| Субъективный | 4-5 | Презентация. Изделия соответствуют заданным характеристикам по стандарту | 2,00 |  |
|  | 4-6 | Визуальное впечатление от изделий | 1,00 |  |
| Максимально: |  |  | 100 | 100% |

- Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных матери- алов (для всех категорий участников одинаковое).

  - Школьники, студенты/специалисты.

| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование, инструменты, ПО, мебель |  |  |  |  |  |
| № п/ п | Наименование | Фото обору- дования или инстру- мента, или мебели | Технические характеристики обо- рудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. изме- рения | Необ- ходи- мое кол-во |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| 1 | Печь конвекци- онная UN- OXXЕВС- 06EU-E1R, 860х957х843, напр380В(До- пускается ана- лог), мощность 14кВт |  | http://www.Dekari .ru/ catalo- aue/khleb obo/pechikonv/paae-2/ | шт | 1 |
| 2 | Расстоечный шкаф Unox XL415, 862*910*727, напр.220В, мощность 2400Вт(Допус- кается аналог) |  | https://www.t-d.ru/catalog/item/3922/ | шт | 1 |
| 3 | Плита индук- ционная INDOKOR IN3500 (Допус- кается аналог) |  | https://www.whitegoods.ru/goods/351 98.htm?utm_medium=cpc&utm_sour ce=yandex.direct&utm_campaign=tep lovoe_rf¦39400359&utm_term=IN350 0%20Indokor&utm_content=kw¦IN35 00%20Indokor¦pos¦premium1¦src_type ¦search¦src¦none¦ql¦t¦&advert_id=camp _id¦39400359¦ad_id¦8596285782¦phras eid¦15188857833¦banid¦8596285782¦ &k50id=0100000015188857833&ycli d=2635425639196033990 | шт | 1 |
| 4 | Противень из нержавеющей стали 400*600 мм |  | http: //www .pekari.ru/cataloaue/aroup 22260/aroup 17297/item 190400/ | шт | 9 |
| 5 | Блендер по- гружной со ста- каном |  | https://market.yandex.ru/product-- pogruzhnoi-blender-brayer-br1240- chernyi/664896860?clid=1601&ut m_source=yandex&utm_medium= search&utm_campaign=ymp_offer _dp_bt_bko_dyb_search_rus&utm _term=765280%7C100933739891 &utm_content=cid%3A64748664 %7Cgid%3A4662165188%7Caid %3A11051012102%7Cph%3A187 1651%7Cpt%3Apremium%7Cpn% 3A1%7Csrc%3Anone%7Cst%3As | шт | 1 |

|  |  |  |  |  | earch%7Crid%3AБыто- вая%20тех- ника%7Ccgcid%3A0&sku=10093 3739891&cpa=1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | Формы для вы- печки хлеба формового уда- ропрочные формы по госту для выпечки хлеба формо- вого (140*90мм) |  |  | https://www.klenmarket.ru/shop/inve ntory/confectionery-equipment/grain- form-baking-sheets/ | шт | 3 |
| 7 | Подставка не- ржавеющая под конвекционную печь HICOLDНППК -9/9/6 |  |  |  | https://hicold.ru/katalog/000806_ney- tralnoe-oborudovanie/636432_pod- stavki/282602_podstavka-ner- javeyuschaya-pod-parokonvektomat- hicold-nppk-9-9-6.html https://hicold.ru/katalog/000806_neyt ralnoe- oborudovanie/636432_podstavki/2826 04_podstavka-nerjaveyuschaya-pod- parokonvektomat-hicold-nppk-9-9- 9.html | шт | 1 |
| 8 | Весы электрон- ные CAS AD-5 Вес, кг 4.7, Установка – настольные, Назначение промышленные |  |  |  | https://www.vseinstrumenti.ru/silovay a-tehnika/skladskoe- oborudovanie/vesy/nastolnye/cas/ad- 5-140ad0502gci0501/ | шт | 1 |
| 9 | Планетарный миксер Moulinex QA509D32, напряжение 220/240В, мощ- ность 900 Вт Объем чаши 4,6 л (Допускается аналог) |  |  |  | https://www.mvideo.ru/products/kuho nnaya-mashina-moulinex-masterchef- gourmet-qa509d32- 20034502?utm_source=yandex&utm_ medium=cpc&utm_campaign=ipr_A mplification_Regions_Mvideo_Exclus ives_kitchen&utm_content=pos¦premi um3¦key¦qa509d32¦addphrases¦no¦dvc¦ desktop¦Kitchen_appliances_Mouline x_QA509D32&utm_term=qa509d32 &yclid=2634140879478099126 | шт | 1 |
| 10 | Стол производ- ственный с бор- том с нижней полкой |  |  |  | https://tmm- nn.ru/catalog/razdelochnye-stoly/srk- 2-s-bortom/ | шт | 2 |
| 11 | Стеллаж метал- лический СТЛ, высотой 180X70X30X3 |  |  |  | https://www.mega- sklad.ru/stellazhi/stellazhi-arhivno- skladskie-serii-stl-500-kg-na-stellazh- 50-kg-na-polku/stellazhi-stl-vysotoy- 1800-mm/stellazh-metallicheskiy-stl- 180h70h30-3.html | шт | 1 |

| 12 | Шкаф холо- дильный NOVATEC- SHINEHD70, на 700 литров. Корпус сделан из нержавею- щей стали, тол- щиной 75 мм. Дверца осна- щена системой автоматиче- ского закрытия при открытии на 90 градусов. Температурные режимы 0/+10 градусов (До- пускается ана- лог) |  | https://www.coffee- butik.ru/katalog/holodilnoe- oborudovanie/holodilnye- shkafy/shkaf-holodilnyiy-novatec- shine-hd70-.html | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Ванна моечная BM-1 или BM1P Габариты (мм): 1060x530x870 Объём (М3): 0.488766 |  | https://www.trapeza.ru/goods/47233/ | шт | 1 |
| 14 | Шпилька рас- стойка Габа- риты 60*40 Те- лежка-шпилька Кобор ШП- 66/41 |  | https://www.kobor.ru/telezhka- shpilka-kobor-shpr-66-41.html | шт | 1 |
| 15 | Титровальная установка |  | Комплект химического оборудова- ния | шт | 1 |
| 16 | Ступка с пести- ком |  | Комплект химического оборудова- ния | шт | 1 |
| 17 | Колба химиче- ская на 50 мл |  | Комплект химического оборудова- ния | шт | 1 |
| 18 | Химические ре- активы: деци нормальный раствор NaOH (КОН), индика- тор – фенол- фталеин в |  | Комплект химических реактивов | шт | 1 |

|  | склянке с пи- петкой (ф/ф) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Шпатель меди- цинский форма- цевтический |  | http://www.blagomed.ru/prod/shpatel- metallicheskiy-medicinskiy-2-h- storonniy-pryamoy-180-mm- 2257.html?utm_source=yandex_mark et&utm_medium=cpc&utm_campaign =shpateli&utm_content=shpatel_meta llicheskiy_medicinskiy_2_h_storonni y_pryamoy_180_mm_2257&utm_ter m=2257&ymclid=1629808136675120 9584900003 | шт | 1 |
| 20 | Стаканчик стеклянный 0,05мл |  | https://kostroma.5drops.ru/upload/resi ze_cache/iblock/5f5/450_450_140cd7 50bba9870f18aada2478b24840a/5f5e cb660f59e45f8f37028d663fc322.jpg | шт | 1 |
| 21 | Воронка стек- лянная (малая) |  | https://стопа- рик.рф/pictures/product/big/6432_big .jpg | шт | 1 |
| 22 | Весы лабора- торные |  | https://market.yandex.ru/offer/TT9bk7 2-Sz-hOKxa9C2- xw?cpc=H0_yEPh5aKphPni5_S1GG7 AqxvgQlMzumwQ5V_6SsjqsVyqO1 m7KbcophHk0xCMnTzVeqfgc6MW PWFVgD6fEJTeMNnOZfkXvD3Fw D7FARj1YIxtwkug4YtDECEYiuXw OaZnQJizqdMuAdkjqCvdqQG1BBh CSXVZwizQ3sz00XE1UvMRk4zlxy SjW- z6ukT03&from=premiumOffers&fro m-show- uid=16298088780650524001500002 | шт | 1 |
| 23 | Термометр для измерения тем- пературы теста |  | https://www.citilink.ru/catalog/power _tools_and_garden_equipments/meas uring_instruments/1218050/?mrkt=an p_cl&gclid=CjwKCAjwssD0BRBIEi wA- JP5rOUqEPQMdgUQE5rut8RJoe8FC gtzar9OVFsgc2XQPjCry8XiduEB6xo C_5cQAvD_BwE | шт | 1 |
| 24 | Форма для кек- сов диаметр 10-13 см |  |  | шт | 5 |

| 25 | Мешок конди- терский |  |  | шт | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Ножницы кон- целярские |  |  | щт | 1 |
| Инвентарь |  |  |  |  |  |
| 1 | Доска разде- лочная 530x870 |  | https://market.yandex.ru/search?rs=eJ wz0vDiEuKwMLUwMTUwMvLiFuI 0NDA2trAwMbEAcUyMjAzNjE2NL SMYAJkYB00%2C&text=%D0%B4 %D0%BE%D1%81%D0%BA%D0% B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7 %D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0% BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D 1%8F%20530x870&lr=7&clid=698& local-offers-first=0 | шт | 2 |
| 2 | Нож для пиццы |  | https://pokupki.market.yandex.ru/pro duct/nozh-dlia-pitstsy-i-testa- rozovyi/101204158733?lr=7&offerid= 6xoPZZ2F8ksdWtB4RCFRuw&wprid =1617262524288139- 4938202344608608168-balancer- knoss-search-yp-sas-10- BAL&clid=832 | шт | 1 |
| 3 | Поднос круг- лый металличе- ский диаметром 30-50 см |  | https://market.yandex.ru/search?text= %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0% BD%D0%BE%D1%81%D1%8B%20 Fissman%20%D0%9F%D0%BE%D0 %B4%D0%BD%D0%BE%D1%81% 20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0 %B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8% D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA %D0%B8%D0%B9%20%D1%85%D 1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8 %D1%80%D0%BE%D0%B2%D0% B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D 0%B9%2035%D1%81%D0%BC%20 %D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B 3%D0%BB%D1%8B%D0%B9&pp= 900&mclid=1003&distr_type=7&clid =2336651&vid=12494798t1290922&l ocal-offers-first=0 | шт | 5 |
| 4 | Скребок для те- ста из нерж. стали 160*125 |  | https://invi-shop.ru/catalog/skrebki- pekarskie-metallicheskie/3707/ | шт | 2 |
| 5 | Скребок пла- стиковый для теста 159х103 |  | https://invi-shop.ru/catalog/skrebki- pekarskie-plastikovye/3601/ | шт | 2 |
| 6 | Лопатка ме- таллическая 37,5*7,4 |  | https://market.yandex.ru/search?text= Лопатка%20металличе- | шт | 1 |

|  |  |  | ская%20с%20деревянной%20руч- кой&clid=703&onstock=0&local- offers-first=0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Лопатка дере- вянная |  | https://www.mvideo.ru/products/lopat ka-tefal-derevyannaya-ingenio-wood- k2300814- 50120189?yclid=26352362872268697 44&utm_source=yandex&utm_mediu m=cpc&utm_campaign=ipr_REG_DS A_All&utm_content=pid¦363100_%D 0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%8 1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0% BD%D0%B8%D1%86%D1%8B¦cid¦2 9801551¦gid¦2910990611¦aid¦8598847 133¦pos¦other2¦key¦¦addphrases¦no¦dvc¦ desktop¦cg¦0&reff=yandex_cpc_ipr_R EG_DSA_All | шт | 2 |
| 8 | Скалка деревян- ная с ручками для раскатки те- ста Длина – 50 см; Диаметр – Ø7 см. |  | http://www.daimark.ru/inventar/skalki /skalka-derevyannaya-rl1 | шт | 1 |
| 9 | Чашка нержа- веющая сталь 18/10 H=120 D=305 4 Л |  | http: //labordav.ru/cena-chashka-petri- kupit/chashka-laboratornava- nerzhavevuschava-stal- 1810-h120- d305-6-l.-8594?page=5 | шт | 2 |
| 10 | Ковш 1л для ин- дукционной плиты |  | https://market.yandex.ru/product-- kovsh-tescoma-presto-14-sm-1- l/1720948279?hid=12499575&nid=61 632&text=%D0%BA%D0%BE%D0 %B2%D1%88%201%D0%BB%20% D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0 %B8%D0%BD%D0%B4%D1%83% D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B E%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0 %B9%20%D0%BF%D0%BB%D0% B8%D1%82%D1%8B&clid=915 | шт | 1 |
| 11 | Ковш 2л для ин- дукционной плиты |  | https://market.yandex.ru/search?rs=eJ wz0vbiFuI0MrM0NDc1MLH04hHiM jQ3MrQ0MTMyNoHwLCyMLUxNT C0jGACznggG&text=%D0%BA%D0 %BE%D0%B2%D1%88%202%D0% BB%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F %20%D0%B8%D0%BD%D0%B4% D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8 %D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0 %BE%D0%B9%20%D0%BF%D0% BB%D0%B8%D1%82%D1%8B&lr= 7&clid=698&local-offers-first=0 | шт | 1 |
| 12 | Миски нержа- вейка 0,5 л |  | https://my- shop.ru/shop/product/2281546.html | шт | 10 |
| 13 | Миски нержа- вейка 0,7 л |  | https://my- shop.ru/shop/product/2281547.html | шт | 5 |

| 14 | Миска нержа- вейка 1л |  | https://my- shop.ru/shop/product/2281558.html | шт | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Миска пласт- массовая с крышкой 3 л |  | https://market.yandex.ru/product-- miska-3-l-s-germetichnoi-kryshkoi- tsvet- miks/2000520254670?nid=18054877 &show- uid=16298090759941596887916006 &context=search&cpa=1&text=Миск а%20пластмассовая%20с%20крыш- кой%203%20л%20код%2012719- 01&sku=2000520254670&cpc=ENwk Fzlx88TO1feDTDeHmvmdSvhEaCM Yb 9Sy7DOmGy4TdwtCtx9js_L1q k4BjSUI6nVT97XWgpJRRPljDSlRFt k2uFO2CF9G2Ew6vsl7Qp4uLVLYT dqmKLs_AT5HP2B_c49in6lIUd44U xWNZHauk24XZn_cGSdCsLOV_rev uCHx9rgVJqbg%2C%2C&do- waremd5=3xyXmsqJBxdsaLoxKHc4 ng | шт | 6 |
| 16 | Сито металли- ческое |  | http://mywishlist.ru/wish/6354466 | шт | 1 |
| 17 | Ситечко метал- лическое для процеживания масла |  | https://market.yandex.ru/search?text= %D0%A1%D0%B8%D1%82%D0% B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20 %D0%BC%D0%B5%D1%82%D0% B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D 1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA% D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0 %BB%D0%BE%D1%81%D0%BA% D0%BE%D0%B5%20(%D1%83%D0 %BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE% D0%B2%D0%BA%D0%B0%2010% 20%D1%88%D1%82)%2C%201%20 %D1%83%D0%BF&distr_type=7&cl id=2336651&local-offers-first=0 | шт | 4 |
| 18 | Ложка столовая из нержавею- щей стали |  | https://www.posudaok.ru/107156- lozhka-stolovaya-optima- nerzhaveyuschaya-stal-l-18-7-6-sm- kunstwerk- 3111067.html?utm_source=googlem &gclid=CjwKCAjwy7vlBRACEiwA Zvdx9t5zsBrDLmf- WW9e1Jz23Apxcv8Nk6_JgAIucwdZ 1GVpGkLDVmU7MxoCtUAQAvD_ BwE | шт | 4 |
| 19 | Кисточка сили- коновая для смазывания |  | https://market.yandex.ru/product-- tescoma- kistochka/325002990?clid=913&text= %D0%BA%D0%B8%D1%81%D1% 82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0 %B0%20%D1%81%D0%B8%D0%B B%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0 %BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0% | шт | 2 |

|  |  |  | D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1 %8F%20%D1%81%D0%BC%D0%B 0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0 %B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&c lid=913 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Совок для сы- пучих продук- тов |  | https://market.yandex.ru/offer/5WR13 FqEayRXnrmY41jXTg?clid=545&cp c=nTc9TwlDtzZfleH0Wg2YWZH_wf _rjBpwCA7qNQwca5HyDFSoBJ03B 7C2AnKlvXByCHU83Cv5JEVMMi M_zfCxQ9cBeixlBplx4ZVH0_GZ3X pFu- rOPF58zjkMRAI6ysCo0MUpnZ5o- cJa988ENSXm8HFUGWc346ERNE Ktz_IJFjpZvKToOX- 0cuPPcccVsMHPBvkleppcJlrXBd69 Am_N1cgoVM12bte2&hid=1250099 6&lr=7&nid=61644&rs=eJw9UTtyQ0 EIy2RcpE6VOrULPstnzY1yD7c- cxD7kk4DQhLweN0- fj6fN9HM5Dvd967GYdrYpTid1wKe Okc0VhlM1NgaGisoOxs7h4MOqLL _FMPVMMnlOw2DuVo8JONimxv8 ZRfLooD_WF4isAzNsbRatg1lg2Xwa EuWkkFuRYlwNgq090Z78QmNdKz V- 7IAZjlvBsMdkKDrXfWzbAxM5DGp yLXkEFqNFJFHOEdYJ0_fA- wxVwIl1ujtk6M3NRxMKpX9StFcms zchzHmwJyPtpGe_VhcKf9vavMZpR K2PPdY2FzGE_WeXZjl- ZgqFkrFb_JEj35C2lwi-ev9-- 0XAjxpLw%2C%2C&text=%D0%A1 %D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0% BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F %20%D1%81%D1%8B%D0%BF%D 1%83%D1%87%D0%B8%D1%85%2 0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0 %B4%D1%83%D0%BA%D1%82% D0%BE%D0%B2 | шт | 2 |
| 21 | Рукавица для пекарей с длинной ман- жетой |  | https://oborud.pro/p71164525- rukavitsy-dlya-pekarej.html | Пара | 1 |
| 22 | Опрыскиватель пульверизатор ручной |  | https://pokupki.market.yandex.ru/sear ch?clid=832&text=пульверизатор | шт | 1 |
| 23 | Термометр для измерения тем- пературы теста |  | https://zetzet.ru/345852/ | шт | 1 |
| 24 | Силиконовые лопатки |  | https://pokupki.market.yandex.ru/prod uct/lopatka-silikonovaia-25-6sm- krasnyi- | шт | 2 |

|  |  |  | salatovyi/101230100884?show- uid=16184000922816052789706012 &offerid=6TisJ7SlHJIiu5lr0A5yXw |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Таймер кухон- ный |  | https://pokupki.market.yandex.ru/prod uct/taimer-fackelmann- tsilindricheskii-zenker- nerzhaveiushchaia-stal- 41936/43052027?offerid=E6uqp9pZb kNLQMPvYydm2g&utm_source=ma rket&utm_medium=cpc&utm_term=6 80613.45041936&utm_content=1250 1720&ymclid=161840059330061133 60500003 | шт | 1 |
| 26 | Нож для наре- зания теста |  | https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ kukhonnye_nozhi- c377/arcos/nozh_kukhonnyy_arcos_dl ya_narezki_ovoshchey_i_fruktov_13_ sm_brooklyn_191123- 1907444.html?utm_source=market.ya ndex.ru&utm_medium=cpc&city=47 &ymclid=1617610241887840119870 0003 | шт | 1 |
| 27 | Поднос столо- вый из полипро- пилена 525х325 мм |  | https://market.yandex.ru/ | шт | 4 |
| 28 | Доска разде- лочная 30*60 |  | https://market.yandex.ru/ | шт | 4 |
| 29 | Перчатки хлоп- чатобумажные поварские |  | https://market.yandex.ru/product-- perchatki-khlopkovye-safe- store/1660156110?glfilter=13008513 %3A13065908_101189882720&text= многоразовые%20пер- чатки%20для%20пова- ров&cpc=GbjDTFTy2ZS25Bib_g0U oBvGSxavzZONvXBXWajkXLW7F R7WpZ7Y6GcoLdqYjSKeQr0qozAh SV2_1vPyh3znt9yRt0Bm2dAZppR7 OyLo9EO0Y-p- OgP_cHrUSq9Nfa4eHmQGLhF2klnr MbPVi2HWSZQ3g- CoeYIsRW7zIp8OW7_ojAtRF0qMa A%2C%2C&sku=101189882720&do - waremd5=B_iW7Jlo1U2VYpenfkd6L w&cpa=1&nid=64588 | пара | 2 |
| 30 | Линейка метал- лическая 0,5м |  | https://market.yandex.ru/product-- lineika-dvustoronniaia-hobbi- metallicheskaia-500-mm- 2553551/875746078?text=ли- нейка%20металличе- ская%20500%20мм%20ку- пить&cpc=jkl9usxZs5woGI3ZNT7Y AR8YXawRgCoMeOKLIaNZbcL- | шт | 1 |

|  |  |  | MiN4j56sBFGaRUfp3HK- W9UQHyQZNlhYZCvJg4akzUupGL tWB6GX6ajwHff_rIdK46IpaRfE30hi 1aXMq1h8bet1OyBI0iglVPdR15cJM 7jRB0Ze09oFL2QvW6nfowi4sd9eLZ ZUEp_XJlLvpRfh&sku=1012327432 91&do- waremd5=SgEFg9TkEeSczmQ0N0jD 0w&cpa=1&nid=61101 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Набор форм круглые метал- лические |  | https://market.yandex.ru/product-- forma-dlia-pechenia-attribute-round- atv517-4- sht/418760328?text=форма%20круг- лая%20для%20пече- нья&cpc=SxOwj_NP9FrIwTb5F7jr-- akuV4gfBnKeWyp1pHHdJmlNHl95u IgjWZybL10ELdlzx1rd0LA_Zi2f- znqa5ChcWUXMFFXMewYsskiQsJr v9kXyi8- yhlb6sgA9X6qn1Lwo0bBBwFDn6JT Oe2tNMibSt8RlhmVDgu9tmA97 S Xtbt6llgUzjiw%2C%2C&sku=100610 154335&do- waremd5=ugRsyNpAWfPIeQGCTzuz zw&cpa=1&nid=54422 | шт | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |
| № п/ п | Наименование | Фото обору- дования или инстру- мента, или мебели | Технические характеристики обору- дования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. изме- рения | Необ- ходи- мое кол-во |
| 1 | Однора зовая ложка |  | https://geo-vita.com/catalog/stolovye- pribory/prozrachnye-odnorazovye- pribory/ | шт | 10 |
| 2 | Полотенца бу- мажные |  | https://msk.metro- cc.ru/category/kosmetika-bytovaya- himiya/gigienicheskie- prinadlezhnosti/bumazhnye-vatnye- izdeliya | рулон | 1 |
| 3 | Ветошь-тряпка для протирания поверхности |  | https://market.yandex.ru/search?rs=eJ wz0vDiEuIwMTYwNbI0NPTiFuI0M zM0MDExtbAAc0wsLE3NDYyMIxg AmKIHUA%2C%2C&text=ве- тошь%20для%20мойки%20по- суды%20и%20столов&lr=7&cli | шт | 2 |
| 4 | Салфетки бе- лые бумажные ажурные форма круглая для по- дачи |  | Артикул 30 cm/5,5" https://fabulaupak.ru/catalog/dlya_kon ditera/azhurnye_salfetki/2241/ | пачка (100ш т.) | 1/10 |
| 5 | Полотенце х/б для посуды |  | https://iz- lna.ru/files/products/oqupbifpd- g.800x600w.800x600w.jpg?fb5c9350 6f387bc6f6fee862dc51fe32 | шт | 10 |

| 6 | Пекарская бу- мага |  | http://kupi- bumagu.ru/catalog/aksessuary-dlya- kukhni/pergamentnaya-bumaga-dlya- vypechki-rukava-i-pakety-dlya- zapekaniya/ | рулон | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Пластиковые контейнеры для отходов (2 л) |  | https://snabtop.ru/category/plastikovy e-kontejnery/ | шт | 1 |
| 8 | Одноразовые контейнеры для продук тов (250, 500, 150 мл) |  | http://plast-s.com/upakovochnye- emkosti | шт | 15 |
| 9 | Пленка пищевая |  | Рулон не менее 50 м https://vesdom.com/plenka-pischevaya-p-e-grifon-290mm-h-50-m-s-perforatsiej-v-futlyare-24-1 | шт | 1 |
| 10 | Средство для мытья посуды |  | https://food.плекс.рф/catalog/ | бут | 1 |
| 11 | Жидкое мыло для рук |  | https://food.xn--e1akbpn.xn-- p1ai/catalog/ | бут | 0,5 |
| 12 | Средства для уборки EXCOOK 10204 Совок со щёт- кой |  | https://www.google.com/search?q=% D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4 %D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B 0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D 1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80% D0%BA%D0%B8+EXCOOK+10204 ++%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0 %BE%D0%BA+%D1%81%D0%BE +%D1%89%D1%91%D1%82%D0% BA%D0%BE%D0%B9&sxsrf=ALeK k02G1pcum4AjBRTKI6mcf6Uaxq08 UA:1589965004079&tbm=isch&sour ce=iu&ictx=1&fir=Cgw3hDcPQuhJb M%253A%252COvEEYfVfYgKozM %252C_&vet=1&usg=AI4_- kSOeVjoYSnU7uJhld10LWIuLT6Yf Q&sa=X&ved=2ahUKEwiCyZeaicLp AhWQw6YKHaA3DR0Q9QEwAnoE CAoQBQ#imgrc=Cgw3hDcPQuhJbM : | шт | 1 |
| 13 | Ведро для влажной уборки, швабра, ветошь |  | http://www.rbt.ru/cat/tehnika_dlyadoa /tovary_dlya_uborki/excook_10204_n abor_sovok_so_schetkoy | шт | 1/5 |
| 14 | Мусрные па- кеты |  | 20 литров/20штук | уп | 1/5 |

| 15 | Абразивная губка для мы-тья посуды |  | https://www.sima- land.ru/1233941/gubka-bytovaya-s- chistyaschim-sloem-9-6-2-5-cm- standart-3-sht-cvet- miks/?filter_page_id=11674 | шт |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Па кеты для мусора 120 л |  | 120литров/10штук | Уп |  | 1/10 |
| 17 | Перчатки силиконовые одноразовые |  | Для пищевого производства размер L,S,M (в упаковке 100шт) | уп |  | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ МОГУТ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скребок для те- ста из нерж. стали |  | https://aligid.ru/item/32964591840 | шт |  | 1 |
| 2 | Скребок пла- стиковый для теста |  | http://startali.ru/i/32931597280.html | шт |  | 2 |
| 3 | Лопатка дере- вянная |  | https://www.100sp.ru/good/49444019 2 | шт |  | 1 |
| 4 | Скалка для рас- катки теста |  | https://mirishop.ru/product/skalka- derevyannaya-dlya-raskatyvaniya- testa-37-sm/ | шт |  | 1 |
| 5 | Термометр для измерения тем- пературы теста |  | https://zetzet.ru/345852/ | шт |  | 1 |
| 6 | Нож для пиццы |  | https://pokupki.market.yandex.ru/prod uct/nozh-dlia-pitstsy-i-testa- rozovyi/101204158733?lr=7&offerid= 6xoPZZ2F8ksdWtB4RCFRuw&wprid =1617262524288139- 4938202344608608168-balancer- knoss-search-yp-sas-10- BAL&clid=832 | шт |  | 1 |
| 7 | Нож для нареза- ния теста |  | https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ kukhonnye_nozhi- c377/arcos/nozh_kukhonnyy_arcos_dl ya_narezki_ovoshchey_i_fruktov_13_ sm_brooklyn_191123- 1907444.html?utm_source=market.ya ndex.ru&utm_medium=cpc&city=47 &ymclid=1617610241887840119870 0003 | шт |  | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛО- ЩАДКЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Все расходные материалы и оборудование, представленные в инфраструктурном листе к проносу в тулбоксе запрещено |  |  |  |  |  |
| 2 | Инвентарь, заменяющий инвентарь конкурсной площадки |  |  |  |  |  |
| 3 | Дополнительная посуда и инвентарь |  |  |  |  |  |
| 4 | Блюда и тарелки |  |  |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
| № п/ п | Наименование | Фото обору- дования или инстру- мента, или мебели | Технические характеристики обо- рудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. изме- рения |  | Необ- ходи- мое кол-во |
| 1 | По согласова- нию с главным экспертом |  | По результатам согласования |  |  |  |
| 2 | Звукоусилива- ющая аппара- тура индивиду- ального пользо- вания (слухо- вой аппарат для участников с проблемами слуха) |  | По результатам согласования |  |  |  |
| КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование, мебель |  |  |  |  |  |  |
| № п/ п | Наименование | Фото обору- дования или инстру- мента, или мебели | Технические характеристики обору- дования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика |  | Ед. из- ме- ре- ния | Необ- ходи- мое кол-во |
| 1 | Компьютер 4 -х ядерный про- цессор Intel Core i5 или ана- лог; Ethernet - 100/1000 mbps; RAM - 6GB или больше.4-х ядерный про- цессор Intel Core i5 или ана- лог; Ethernet - 100/1000 mbps; RAM - 6GB или больше (Допус- кается аналог) |  | https://www.eldorado.ru/cat/detail/kom pjuter-hp-460-p230ur-5kt90ea/ |  | шт | 1/5 |
| 2 | МФУ лазерное ч/б, А4 запас тонера на 5 000 листов (Допускается аналог) |  | https://market.yandex.ru/offer/SxEEjC WEQ6wAJaK834Bx1A?clid=545&cpc =9z-- DaUmSBCexSc1BQnCqGG5s5w6pQA Io4rgat1qOQvs61XuFHtfVzM9ZeJEfi ScAID_g4wDTrylzWTOLwWOhYXB DzFUP4tkYEFoU9RE4SS_j6bvQ5KE AYAeaiRaWX8F3Ts0HkSzYBWpg4s 3diwI0EVqESznlscioq3V0zufaZsZapT 8ofG0oAr4ZBKb2sCf41MoqdKOMlO _HYekEwA5iw%2C%2C&hid=138608 &hyperid=1971565229&lr=7&modelid =1971565229&nid=54546&rs=eJw9kT tSg0EMg2HSUFNRU6fw- 8F_o5w0LTfC8mbovtmRZUv783v7eH w- b6KVrne6m11cwWbDbZdoU_FwynB wQkODKkfuw1mUwwrU7EGBpNkL DEkbOyQ1XCz_o- UJd1u9NGwCPq0OvfHVZL3YVylHA HdTdx21VrGepcEtfC4fZJzCtQhnyUX BWAAJxr2rCa- 5gV12boogI8XCyI2QKKWWZxa80Y Kgr944ivXFw2aqLx9n3phOqyE7eVhC t2iH5_Sfr- qmON8bxl9YBLcpbovy_Rh8RgXRyY d3Pfd8vX- QHqw113&text=МФУ%20лазер- ное%20ч/б |  | шт | 1/5 |
| 3 | Столы деревян- ные |  | https://trendmebeli.ru/catalog/stoly_obe dennye/iz_dereva/?yclid=53757335672 59693115 |  | шт | 2 |
| 4 | Чайник элек- трический |  | https://www.eldorado.ru/cat/detail/7136 6573/ |  | шт | 1/5 |
| 5 | Стол производ- ственный СП- 811/1200 для презентации |  | https://www.klenmarket.ru/shop/equip- ment/neutral-equipment/tables-produc- tion-and-cutting/tables-island/buffet- production-island-sp-8111200/ |  | шт | 2/5 |
| 6 | Весы электрон- ные CASAD-5 Вес, кг 4.7, уста- новка – настольные, назначение - промышленные |  | https://vesiatoz.kz/p59369026-vesy- nastolnye-fasovochnye.html |  | шт | 1/5 |
| 7 | Доска разде- лочная 530x870 |  | https://tddomovoy.ru/catalog/posuda/k ukhonnaya-utvar/doski- razdelochnye/doska-razdelochnaya-27- 5-17-5sm- bambuk/?utm_source=advcake&utm_m edium=cpa&utm_campaign=gdeslon& utm_content=64275&utm_term=17405 6&gsaid=64275&_gs_ref=0ace106742 df7c96a2098ae2bb167e190cb84878&_ gs_cttl=30&advcake_params=0ace1067 42df7c96a2098ae2bb167e190cb84878 &_gs_vm=aebdgd.ru |  | шт | 2/5 |
| 8 | Тарелка плос- кая 32 см |  | https://www.sima- land.ru/2162463/tarelka-ploskaya-delta- 32-cm/ |  | шт | 12/5 |
| 9 | Ножи для нарезки хлебо- булочных изде- лий |  | https://olive-house.ru/lantra/atlantis- 2/atlantis-lnt24403-sk |  | шт | 3/5 |
| 10 | Кулер для воды |  | https://www.eldorado.ru/c/kulery-dlya- vody/ |  | шт. | 1 |
| 11 | Стулья |  | http://www.mebeluka.ru/stulja/ |  | шт | 10 |
| 1 | Вешалка (штанга) |  | https://youla.ru/moskva/dom- dacha/podstavki-tumby/napolnaia- vieshalka-5970df1baaab2858a12f2082 |  | шт | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта |  |  |  |  |  |  |
| Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |
| № п/ п | Наименование | Фото обору- дования или инстру- мента, или мебели | Технические характеристики обо- рудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. изме- рения |  | Необ- ходи- мое кол-во |
| 1 | Папка-планшет для бумаги с за- жимом |  | http://shop.kostyor.ru/includes/include 66.php?part=66&pr=1 | шт |  | 1 |
| 2 | Ручка шарико- вая |  | https://parcel-to-army.ru/id/ruchka- sharikovaya-pilot--and-quotbps-gp- extrafine-and-quot-cvet-siniy-83.html | шт |  | 1 |
| 3 | Бумага писчая А4 |  | https://www.komus.ru/katalog/bumag a-i-bumazhnye-izdeliya/bumaga-dlya- ofisnoj-tekhniki/pischaya- bumaga/c/12676/ | упа- ковка |  | 2/5 |
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование, средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |
| № п/ п | Наименование | Фото обору- дования или инстру- мента, или мебели | Технические характеристики обо- рудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. изме- рения |  | Необ- ходи- мое кол-во |
| 1 | Огнетушитель |  | https://kps-k.com/catalog/pozharnoe- oborudovanie/ognetushiteli-i- komplektuyushchie/ognetushiteli- poroshkovye-faeks.html | шт |  | 2 |
| 2 | Аптечка по ока- занию первой медицинской помощи с нали- чием противо ожогового средства |  | https://www.drive2.ru/b/556575/?page =0 | шт |  | 1 |
| 3 | Коврик резино- вый диэлектри- ческий 750ммх750мм |  | https://svarin.ru/katalog-svarochnogo- oborudovaniya/specodezhda/protivop ozharnye-polotna/kovrik-rezinovyy- 750h750mm/ | шт |  | 10 |
| 4 | Часы настен- ные |  | https://www.alltime.ru/clock/wall/ | шт |  | 2 |
| 5 | Кулер с водой |  | https://www.eldorado.ru/c/kulery- dlya-vody/ | шт |  | 1 |
| 6 | Скатерть для презентацион- ного стола |  | https://www.komus.ru/katalog/otrasle vye-predlozheniya/gostinitsy-oteli- khostely/tekstil-dlya- gostepriimstva/skaterti-i-salfetki- tekstilnye/c/15049/ | шт |  | 2 |
| 7 | Одноразовые стаканчики |  | https://geo-vita.com/catalog/stolovye- pribory/prozrachnye-odnorazovye- pribory/ | упак. |  | 2 |
| 8 | Корзина для мусора 10 л |  | https://www.alsera.ru/catalog/aksessu ary-dlja-vannoj-i- sanuzla/urny/?utm_source=yandex&ut m_medium=cpc&utm_cam | шт |  | 5 |
| 9 | Мусорный кон- тейнер МКТ 120 л |  | https://a1plast.ru/musornye- konteynery/musornye- evrokonteynery/filter/obiyem_konteyn era-is-660-or- 120/apply/?utm_source=yandex&utm _medium=cpc&utm_content=302825 1800_4999786013_desktop&utm_ter m=мусорный%20контей- нер%20120%20л&utm_campaign=Y aD_Musorniki- cel_poisk&roistat=direct1_search_499 9786013_мусорный%20контей- нер%20120%20л&roistat_referrer=no ne&roistat_pos=premium_2&yclid=2 63472678709417537 | шт |  | 1 |
| 10 | Складское помещение общего назначения для хранения продуктов (суточник) |  |  | наличие |  |  |
| КОМНАТА УЧАСТНИКОВ |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование, мебель, расходные материалы |  |  |  |  |  |  |
| № п/ п | Наименование | Фото обору- дования или инстру- мента, или мебели | Технические характеристики обо- рудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. изме- рения |  | Необ- ходи- мое кол-во |
| 1 | Вешалка (штанга) с пле- чикамми |  | https://youla.ru/moskva/dom- dacha/podstavki-tumby/napolnaia- vieshalka- 5970df1baaab2858a12f2082 | шт |  | 2/10 |
| 2 | Столы деревян- ные |  | https://trendmebeli.ru/catalog/stoly_ob edennye/iz_dereva/?yclid=537573356 7259693115 | шт |  | 2 |
| 3 | Стулья |  | http://www.mebeluka.ru/stulja/ | шт |  | 10 |
| 4 | Кулер для воды |  | https://www.eldorado.ru/c/kulery- dlya-vody/ | шт. |  | 1 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |  |
| Количество точек электропитания и их характеристики, количество точек интернета и тре- бования к нему, количество точек воды и требования (горячая, холодная) |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Тех. характеристики |  |  |  |  |
| 1 | Количество то- чек электропи- тания |  |  |  |  | 60 |
| 2 | Количество то- чек интернета | 10 Мб |  | точка |  | 1 |
| 3 | Количество то- чек воды холод- ная, горячая | Подача холодной и горячей воды, слив |  | точка |  | 10 |

- Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом основных нозологий.

| Наименование нозологий | Пло- щадь, м.кв. | Ширина прохода между рабо- чими ме- стами, м | Специализированное оборудование, количе- ство |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место участника с нару- шением слуха | 4 | От 1 метра до 1,5 мет- ров | Радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ- 3-1 (заушный индуктор и индукционная петля) http://rosopeka.ru/good4632.html - 1 шт.для эксперта, 2 – для участников |
|  |  |  | Диктофон (Olympus WS-852 + microSD 4Gb) https://www.dns- shop.ru/product/bfa3803f166e3330/diktofon- olympus-ws-852--microsd-4gb/?p=2&i=2 - 1 шт. |
| Рабочее место участника с нару- шением зрения | 4 | От 2 мет- ров | Электронный ручной видеоувеличитель с рече- вым выходом VideoMouse http://dostupsreda.ru/store/ -2 шт |
|  |  |  | Электронная лупа Bigger B2.5-43TV https://e-lupa.ru/catalog/product/bigger_B25-43TV/ -2 шт. |
|  |  |  | Говорящий карманный калькулятор на русском языке http://rosopeka.ru/good4031.html - 4шт |
| Рабочее место участника с нару- шением ОДА | - | - | В соответствии с «Перечнем рекомендуемых ин- валидам профессий и должностей с учетом нару- шенных функций и ограничений их жизнедея- тельности» не рекомендуется инвалидам с ОДА получение профессии «Пекарь», т.к. по данной нозологии условия труда представляют угрозу для безопасности инвалида |
| Рабочее место участника с сома- тическими заболе- ваниями | 4 | От 2 мет- ров | По предварительной заявке, согласно мед. пока- заниям участника |
| Рабочее место участника с мен- тальными нару- шениями | 4 | От 1 метра до 1,5 мет- ров | По предварительной заявке, согласно мед. пока- заниям участника |

#### 5. СХЕМА ЗАСТРОЙКИ СОРЕВНАВАТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

6.Требования охраны труда и техники безопасности.

  - Конкурс может оказаться сложным с точки зрения безопасности в связи с харак- тером квалификации соревнований окружающей среды (новое рабочее место, незнакомые ма- шины), ограниченное время, и сопутствующее волнение. Могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы (перемещаемые сырье, тара, готовые изделия; повышен- ная температура поверхностей оборудования, готовой продукции; повышенная температура воздуха рабочей зоны; пониженная влажность воздуха; острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инвентаря, тары; вредные вещества в воздухе рабочей зоны; фи- зические перегрузки).

  - Участник извещает Главного или Технического эксперта о любой ситуации, угро- жающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в период чем- пионата, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

  - Участнику следует:

      - оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной;

      - перед началом работы мыть руки с мылом, надевать чистую санитарную одежду, подбирать волосы под колпак или косынку или надевать специальную сеточку для волос;

      - работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения;

      - после посещения туалета мыть руки с мылом;

      - снимать ювелирные украшения, часы, коротко стричь ногти и не покрывать их ла- ком, не иметь наращенных ногтей, не использовать духи:

      - не принимать пищу на рабочем месте;

      - запрещается работать с пищевыми продуктами, имея язвенные или открытые раны.

      - запрещается использование на площадке электронных устройств: телефонов, аудио

- видео и т.д.

  - От всех участников требуется серьезное и добросовестное отношение к здоровью и соблюдению правил безопасности. Все лица, участвующие в конкурсе должны знать правила техники безопасности и могут быть наказаны либо исключены за их нарушения.

  - Если есть какие – либо проблемы со здоровьем об этом необходимо сообщить до начала чемпионата.

  - Эксперты несут ответственность за планирование, работу на конкурсе, здоровье и безопасность.

  - Организаторы несут ответственность за планирование, оборудование и настройки в соответствии со стандартами.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

    - Перед началом работы все участники должны надеть чистую спецодежду, застег- нуть, на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды, убрать под колпак волосы, рукава одежды подвернуть до локтя или застегнуть у кисти рук.

    - Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые и бьющиеся предметы.

    - Следует носить прочную закрытую обувь с закрытой пяткой (запрещено носить на высоких каблуках). Иметь подошву с антистатическими свойствами.

    - Проверить работу и оснащенность рабочего места необходимым для работы обо- рудованием, инвентарем, приспособлениями и инструментом.

    - Подготовить рабочее место для безопасной работы:

  - обеспечить наличие свободных проходов между столами, стеллажами и оборудова-

нием;

  - проверить устойчивость производственного стола, стеллажа, прочность крепления оборудования к фундаментам;

  - удобно и устойчиво разместить полуфабрикаты, заготовки, инструмент, приспособ- ления и инвентарь на рабочем столе, подставке, передвижной тележке в соответствии с часто- той использования и расходования.

    - Проверить внешним осмотром:

  - надежность закрытия токоведущего и пускорегулирующего оборудования;

  - отсутствие посторонних предметов в оборудовании и вокруг него;

  - состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, открытых трапов);

  - отсутствие выбоин, трещин и других неровностей на рабочих поверхностях произ- водственных столов;

  - исправность применяемого инвентаря, приспособлений и инструмента (поверхно- сти спец. тары, разделочных досок, ручки совков, лопаток и т.п. должны быть чистыми, глад- кими, без сколов, трещин и заусениц; рукоятки ножей должны быть плотно насаженными, не- скользкими и удобными для захвата, имеющими необходимый упор для пальцев руки, не де- формирующимися от воздействия горячей воды; полотна ножей должны быть гладкими, от- полированными, без вмятин и трещин).

    - Проверить исправность пусковой, сигнальной, контрольно-измерительной аппа- ратуры пекарного и другого применяемого оборудования.

    - Перед включением в работу электрического оборудования проверить:

  - исправность ручек и прижимных пружин дверок рабочих камер, устойчивость по- лок и прочность кронштейнов;

  - наличие и целостность ограждающих поручней и нижних подовых листов, закры- вающих нагревательные элементы.

  - Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропро- водки и других неполадках сообщить Лидеру команды и Техническому эксперту и приступить к работе только после их устранения.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

    - Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен.

    - Применять необходимое для безопасной работы исправное оборудование, ин- струмент, приспособления, средства защиты рук; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

    - Соблюдать правила перемещения в помещении и рабочих боксах, пользоваться только установленными проходами.

    - Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать с пола рассыпанные (разлитые) продукты, жиры и др.

    - Не загромождать рабочее место, проходы между оборудованием, столами, стел- лажами, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы по- рожней тарой, инвентарем, излишними запасами продуктов, готовых хлебобулочных изделий.

    - Использовать средства защиты рук при соприкосновении с горячими поверхно- стями инвентаря.

    - Передвигать тележки, передвижные стеллажи, подкатные дежи в направлении

«от себя».

    - Переносить продукты, сырье, полуфабрикаты только в исправной таре. Не загру- жать тару более номинальной массы брутто.

    - Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), обору- дование.

    - Соблюдать технологические процессы приготовления мучных изделий.

    - Следить за показаниями контрольно-измерительных приборов, режимом вы- печки (температурой, влажностью, временем выпечки) и за работой вытяжной вентиляции.

вок.

    - Использовать специально предназначенные ножи для нарезки тестовых загото-

    - Укладывать листы и формы для выпечки на стеллажи и тележки так, чтобы их

углы не выступали за габариты стеллажа, тележки.

    - Соблюдать осторожность при посадке и выемке форм, листов, кассет; санитар- ной обработке яиц.

    - При использовании электрооборудования соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода-изготовителя.

    - Загрузку и выгрузку шкафов производить осторожно, не касаясь нагретых ме- таллических поверхностей.

    - Своевременно выключать электрические шкафы, производить регулирование мощности и температуры в пекарной (жарочной) камере.

    - Не допускается:

-использовать для выпечки формы и листы неисправные, деформированные или с нага-

ром;

  - включать жарочный и пекарный шкаф при отсутствии нижних подовых листов, а

также с ненадежно закрепленными на петлях дверками камер;

  - переводить лимб терморегулятора непосредственно с высокой температуры на низ- кую без отключения шкафа для остывания;

  - производить очистку включенного шкафа;

  - эксплуатировать шкафы при неисправных устройствах, фиксирующих дверки ка- мер в открытом (закрытом) положении, оставлять без надзора работающее оборудование;

  - на поверхности оборудования, находящегося под напряжением, запрещается разме- щать любой легко воспламеняющийся инвентарь, инструмент, продукцию, тару.

    - При наличии напряжения (бьет током) на корпусе электрического пекарного шкафа (панели управления, кожухе пускорегулирующей аппаратуры), появлении запаха го- рящей изоляции его следует выключить с помощью панельного переключателя и отсоеди- нить от электрической сети с помощью рубильника или устройства его заменяющего. Сооб- щить об этом Техническому эксперту и до устранения неисправности не включать.

    - Не использовать расходные материалы, которые в ходе работы могут легко от- слоиться, оторваться и, тем самым, могут привести к попаданию в готовую продукцию.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

    - При возникновении поломки оборудования: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, продукта и т.п.; доложить о принятых мерах Лидеру ко- манды и Техническому эксперту и действовать в соответствии с полученными указаниями.

    - Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места жирами или про- сыпанными порошкообразными веществами (мукой, крахмалом и т.п.), работу прекратить до удаления загрязняющих веществ.

    - Пролитый на полу жир удалить с помощью ветоши или других жиро поглощаю- щих материалов. Загрязненное место промыть (нагретым не более чем до 50°С) раствором кальцинированной соды и вытереть насухо. Использованную ветошь убрать в металлический ящик с плотной крышкой.

    - Для удаления просыпанных пылящих порошкообразных веществ надеть очки и респиратор. Небольшое их количество осторожно удалить влажной тряпкой или пылесосом.

    - В случае возгорания жира не заливать его водой, необходимо прекратить его нагрев и накрыть крышкой или другим предметом (плотной тканью), препятствующим до- ступу воздуха в зону горения.

    - Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при необходимости, организована до- ставка его в учреждение здравоохранения.

Действия при возникновении пожара.

При обнаружении очага возгорания в образовательном учреждении любым возмож- ным способом необходимо постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблю- дением мер личной безопасности.

Необходимо помнить, что все огнетушители работают очень непродолжительное время: пенные – 60 - 80 с, углекислотные – 25 - 45 с, порошковые – 10 - 15 с. Приводить их в действие следует непосредственно возле очага пожара.

При тушении пожаров в электроустановках нужно как можно быстрее обесточить (отключить) систему электроснабжения отдельного электроприемника, помещения или всего учреждения. В данном случае для тушения пожаров можно использовать только углекислот- ные или порошковые огнетушители. Воду и пенные огнетушители применять нельзя.

Если очаг возгорания разрастается, немедленно сообщить о пожаре в ближайшую

пожарную часть по телефону № _		и по телефону 01.

Немедленно оповестить как можно больше работников о пожаре и сообщить о нем руководителю учреждения, а при невозможности другому должностному лицу,

При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями руко- водителя учреждения или должностного лица, заменяющего его.

Открыть все эвакуационные выходы, эвакуировать с горящего этажа и с верхних этажей всех людей, находящихся в учреждении. Нельзя использовать для эвакуации лифты, подъемники и т. п.

Особое внимание следует обратить на безопасность обучающихся, в первую очередь несовершеннолетних. С соблюдением мер личной безопасности постараться вынести из зда- ния имущество и документы.

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; можно накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, но ни в коем случае не бежать - бег только усилит интенсивность горения.

В загоревшемся помещении не нужно дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека - дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти.

Приложить усилия, чтобы исключить состояние страха и паники. Они часто толкают людей на безрассудные поступки.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

    - Не охлаждать нагретую поверхность электрооборудования водой.

    - По окончании работы оборудования:

  - выключить электрооборудование и надежно обесточить при помощи рубильника или устройства его заменяющего и предотвращающего случайный пуск;

  - после полного остывания электрооборудования произвести уборку;

  - очистить камеру сухим способом, без применения воды (наружную поверхность протереть слегка увлажненной тканью или промыть мыльным раствором и насухо вытереть фланелью).

    - Не производить уборку мусора, отходов непосредственно руками, использовать для этих целей щетки, совки и другие приспособления.

    - По окончании работы провести влажную уборку рабочей поверхности столов, ве- сов. Обработать разрешенным дезинфицирующим средством.

    - Перед отключением от электрической сети предварительно выключить все кон- форки и шкаф электроплиты.

Плетение из 4 жгутов

Плетение из 5жгутов